预案编号：

预案版本号：

天津中航百慕新材料技术有限公司

突发环境事件应急预案

（2024年修订）

天津中航百慕新材料技术有限公司

2024年10月

发布令

依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《企业事业单位突发环境事件应急预案管理办法（试行）》等法律法规，特编制及发布了天津中航百慕新材料技术有限公司突发环境事件应急预案（2024年修订）。

公司要严格按照预案中的职责、程序等有关要求，组织培训、演练等工作，坚持事故应急与预防工作相结合，做好预防、预测、预警、预报等工作，认真贯彻实施。

本预案自发布之日起实施。

总经理：

年   月   日

目  录

1.总则	1

1.1编制目的	1

1.2编制依据	1

1.3适用范围	3

1.4工作原则	4

1.5事件分级	4

1.6应急预案体系	4

2.基本情况	6

2.1公司概况	6

2.2生产基本情况	8

2.3企业周边环境风险受体	23

3.环境风险源识别与风险评估	27

3.1环境风险源辨识	27

3.2环境风险评估	27

4.应急组织机构与职责	28

4.1组织体系	28

4.2应急组织机构的构成及职责	28

5.应急能力建设	31

5.1应急处置队伍	31

5.2应急设施（备）和物资	32

6.预警与信息报送	33

6.1预警	33

6.2信息报告	36

7.应急响应和措施	39

7.1分级响应机制	39

7.2应急响应流程	42

8.应急监测	47

8.1大气环境监测	47

8.2水环境监测	48

9.应对流程和措施	49

9.1应急处置流程	49

9.2关键岗位应急处置卡	50

9.3应急设施（备）及应急物资的启用程序	56

9.4人员紧急撤离和疏散	56

10.应急终止	57

10.1应急终止的条件	57

10.2应急终止	57

11.后期处置	58

11.1现场恢复	58

11.2环境恢复	58

11.3善后赔偿	58

11.4调查与评估	58

12.保障措施	59

12.1通信与信息保障	59

12.2应急队伍保障	59

12.3应急物资装备保障	59

12.4经费保障	59

12.5其他保障	59

13.应急培训和演练	60

13.1培训	60

13.2演练	60

14.奖惩	62

15.预案发布、更新	63

15.1预案评审	63

15.2预案更新	63

15.3预案发布	63

16.附图附件	65

16.1附图	65

16.2附件	65

# 1.总则

## 1.1编制目的

提高应对突发环境事件的能力，有效处置各类突发环境事件，规范突发环境事件的应急管理和应急响应程序，最大程度减少突发环境事件造成的损失。

## 1.2编制依据

### 1.2.1法律

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行）；

（2）《中华人民共和国突发事件应对法》（2007年11月1日施行）；

（3）《中华人民共和国安全生产法》（2021年9月1日施行）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年修正）；

（5）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年修正）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日施行）；

（7）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日施行）。

### 1.2.2行政法规、政府部门规章及行政性文件

（1）《突发环境事件应急管理办法》（2015年6月5日施行）；

（2）《突发环境事件信息报告办法》（2011年5月1日施行）；

（3）《突发环境事件调查处理办法》（2015年3月1日施行）

（4）《突发事件应急预案管理办法》（国办发[2024]5号）；

（5）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发[2011]35号）；

（6）《关于印发〈企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）〉的通知》（环发[2015]4号）；

（7）《关于进一步加强环境风险评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）；

（8）《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南（试行）》（环境保护部公告2016年第74号）；

（9）《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南（试行）》（环办应急[2018]8号）；

（10）《危险化学品目录》（2015年5月1日施行）（国家安全生产监督管理局等8部门公告2015年第5号）；

（11）《国家危险废物名录（2021年版）》（部令第15号）。

### 1.2.3地方行政性文件

（1）《天津市生态环境保护条例》（2019年3月1日起施行）；

（2）《天津市大气污染防治条例》（2020年9月25日天津市第十七届人民代表大会常务委员会第二十三次会议《关于修改〈天津市供电用电条例〉等七部地方性法规的决定》）；

（3）《天津市水污染防治条例》（2020年9月25日天津市第十七届人民代表大会常务委员会第二十三次会议《关于修改〈天津市供电用电条例〉等七部地方性法规的决定》第三次修正）；

（4）《市环保局关于做好企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理工作的通知》（津环保应[2015]40号）；

（5）《关于印发<天津市突发环境事件应急预案编制导则>（工业园区版、企业版）的通知》（津环保监[2010]229号）；

（6）关于印发《天津市环保局突发环境事件应急预案》的通知（2014年5月31日）；

（7）《天津市突发事件应急预案管理办法》（2014年6月17日发布并实施）

（8）《天津市人民政府关于印发<天津市突发事件总体应急预案>的通知》（津政规〔2021〕1号）；

（9）《天津市人民政府办公厅关于印发<天津市森林火灾应急预案等14个专项应急预案>的通知》（津政办规〔2022〕2号）；

（10）《天津市滨海新区人民政府办公室关于印发<天津市滨海新区突发环境事件应急预案>的通知》（津滨政办规〔2022〕8号）

（11）《天津经济技术开发区突发环境事件应急预案》（预案编号：HJYJ-2015）。

### 1.2.4标准、技术规范

（1）《环境应急资源调查指南（试行）》（环办应急[2019]17号）；

（2）《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（2014年4月生效）（环办[2014]34号）；

（3）《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南》（环办应急[2018]8号）；

（4）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（5）《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）；

（6）《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2021）。

### 1.2.5其他文件

（1）天津中航百慕新材料技术有限公司环评及验收报告；

（2）天津中航百慕新材料技术有限公司突发环境事件应急预案（2021年修订）；

（3）企业其他相关技术材料。

## 1.3适用范围

适用主体：天津中航百慕新材料技术有限公司；

地理或管理范围：天津开发区西区夏青路17号，天津中航百慕新材料技术有限公司厂区内所辖范围内可能发生的所有突发环境事件的预防预警、应急处置和善后工作；

事件类别：泄漏事故、火灾或爆炸事故、污染治理设施失灵事故引起的次生/衍生环境事故等突发环境事件的预警、处置和后期恢复。

- 1.4工作原则

符合国家有关规定和要求，结合本单位实际；救人第一、环境优先；先期处置、防止危害扩大；快速响应、科学应对；应急工作与岗位职责相结合。

- 1.5事件分级

针对突发环境事件的严重性、紧迫程度、危害程度、影响范围、内部控制能力以及可调动的应急资源，为方便管理、明确职责，突发环境事件分为三个级别，即现场级、公司级和社会级。

社会级：指事故发生后产生的环境影响可能波及厂外，公司应急救援力量和资源不足，超出公司应急能力，无力控制事态，需要上级及外部增援的事件。

公司级：指事故发生后对环境影响较为严重，现场应急力量和资源不足，无力控制事态，需要调动整个公司的力量增援，才能得以控制的环境事件。

现场级：指事故发生后对环境影响较小，事故影响范围可控制在一个作业单元范围内，依靠现场力量就可以解决的环境事件。

- 1.6应急预案体系

本预案按照环境应急综合预案、专项预案、现场处置方案建立环境应急预案体系。综合预案侧重明确应对原则、组织机构与职责、基本程序与要求；专项预案包括泄漏、火灾/爆炸、环保治理设施故障共3个，明确应急程序和处置措施；现场处置方案针对泄漏、火灾/爆炸事故，按照不同的环境风险单元分别明确责任人员、工作流程、具体措施，并落实到应急处置卡。

本公司应急预案体系组成包括突发环境事件应急预案、生产安全事故综合应急预案。当发生泄漏、火灾/爆炸事故时，启动生产安全事故综合应急预案，其中，污染物的收集、控制与本预案体系衔接。

若事故影响超出企业控制能力（启动一级响应），负责人要立即上报经开区生态环境局启动《天津经济技术开发区突发环境事件应急预案》，经开区生态环境局救援队伍到达后移交指挥权，企业内部各应急组织机构无条件听从调配，本预案配合经开区突发环境事件应急预案。

应急预案体系关系图见下图。

启动本预案

突发事件

启动生产安全事故应急预案

突发环境事件

生产安全事件

产生次生环境污染

公司范围内

超出公司范围

启动本预案，并在1小时内向天津经济技术开发区应急指挥中心及天津经济技术开发区生态环境局报备

向天津经济技术开发区应急指挥中心及天津经济技术开发区生态环境局报告，启动经开区应急预案

图1.6-1应急预案关系图

# 2.基本情况

## 2.1公司概况

天津中航百慕新材料技术有限公司基本情况汇总见下表。

表2.1-1  企业基本情况

| 公司名称 | 天津中航百慕新材料技术有限公司 |
| --- | --- |
| 统一社会信用代码 | 91120116566125988J |
| 法人代表 | 周辉 |
| 注册资金 | 7663.8万人民币 |
| 单位所在地 | 天津开发区西区夏青路17号 |
| 所属行业类别 | C2641涂料制造 |
| 主要联系方式 | 孙东伟 15822648451 |
| 经纬度 | E117°30'27.16"，N39°04'08.57" |
| 环评及验收情况 | 《天津中航百慕新材料技术有限公司先进功能涂料研发及工程中心项目环境影响报告书的批复》（津滨环容环保许可函［2011］58号）、《关于同意天津中航百慕新材料技术有限公司先进功能涂料研发及工程中心项目调整报告的函》（津滨环容环保变［2012］1号）、《天津中航百慕新材料技术有限公司新建废气治理设施项目环境影响登记表》（20191201000100000233）、《天津中航百慕新材料技术有限公司军工涂料生产线技术提升项目》 |

公司周围环境为：北侧隔中南二街为空地，南侧为天津飞旋科技股份有限公司，西侧为空地，西南侧为保利泰科汽车零部件（天津）有限公司和天津开发区利华办公家具有限公司，东侧隔夏青路为天津雄邦压铸有限公司，详见下图。

图2.1-1  企业周边情况图

公司内主要建（构）筑物为涂料生产厂房、办公楼、液体原料库房、固体原料库房、金属粉料库、涂料成品库、公用设施房、储罐区等，具体情况详见下图。

图2.1-2  企业平面布局图

## 2.2生产基本情况

### 2.2.1主要原辅材料

本公司主要原辅材料情况如下。

表2.2-1  主要原、辅材料消耗量情况一览表

| 序号 | 名称 |  | 性状 | 包装规格 | 年用量/t | 最大存储量/t | 储存位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无溶剂涂料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 树脂 | 环氧树脂 | 液态 | 铁桶 | 1000 | 28 | 液体原料库 |
| 2 |  | 丙烯酸树脂 | 液态 | 铁桶 | 200 | 6 | 液体原料库 |
| 3 |  | 聚氨酯树脂 | 液态 | 铁桶 | 250 | 7 | 液体原料库 |
| 4 | 固化剂 | 聚酰胺树脂 | 液态 | 塑料桶 | 750 | 21 | 液体原料库 |
| 5 | 颜料 | 色浆 | 液态 | 塑料桶 | 2 | 0.06 | 液体原料库 |
| 6 | 填料 | 钛白粉 | 固态 | 袋装 | 150 | 0.7 | 固体原料库 |
| 7 |  | 滑石粉 | 固态 | 袋装 | 150 | 0.7 | 固体原料库 |
| 水性涂料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 树脂 | 环氧树脂 | 液态 | 铁桶 | 250 | 7 | 液体原料库 |
| 2 |  | 丙烯酸树脂 | 液态 | 铁桶 | 100 | 3 | 液体原料库 |
| 3 |  | 聚氨酯树脂 | 液态 | 铁桶 | 200 | 5.6 | 液体原料库 |
| 4 |  | 水丙乳液 | 液态 | 铁桶 | 500 | 14 | 液体原料库 |
| 5 | 固化剂 | 聚酰胺树脂 | 液态 | 塑料桶 | 200 | 5.57 | 液体原料库 |
| 6 | 颜料 | 色浆 | 液态 | 塑料桶 | 1.5 | 0.5 | 溶剂成品库 |
| 7 | 填料 | 钛白粉 | 固态 | 袋装 | 100 | 0.7 | 固体原料库 |
| 8 |  | 滑石粉 | 固态 | 袋装 | 150 | 0.7 | 固体原料库 |
| 片锌涂料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 树脂 | 硅酸乙酯 | 液态 | 铁桶 | 200 | 5.57 | 液体原料库 |
| 2 | 溶剂 | 乙醇 | 液态 | 铁桶 | 27 | 0.7 | 液体原料库 |
| 3 |  | 溶剂汽油 | 液态 | 铁桶 | 25 | 0.7 | 液体原料库 |
| 4 |  | 正丁醇 | 液态 | 50m3固定顶罐1个 | 100 | 36.44* | 罐区 |
| 5 | 防腐填料 | 锌粉 | 固态 | 铁桶 | 250 | 5 | 金属粉料库 |
| 6 | 固化剂 | 固化剂 | 液态 | 袋装 | 150 | 4.1 | 液体原料库 |
| 防腐涂料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 树脂 | 环氧树脂 | 液态 | 铁桶 | 750 | 21 | 液体原料库 |
| 2 |  | 丙烯酸树脂 | 液态 | 铁桶 | 700 | 19 | 液体原料库 |
| 3 |  | 聚氨酯树脂 | 液态 | 铁桶 | 600 | 17 | 液体原料库 |
| 4 |  | 其他树脂 | 液态 | 铁桶 | 508 | 14 | 液体原料库 |
| 5 | 固化剂 | 聚酰胺树脂 | 液态 | 塑料桶 | 500 | 14 | 液体原料库 |
| 6 | 溶剂 | 二甲苯 | 液态 | 50m3固定顶罐1个 | 750 | 38.7* | 罐区 |
| 7 |  | 正丁醇 | 液态 | 50m3固定顶罐1个 | 204 | 36.44* | 罐区 |
| 8 |  | 醋酸丁酯 | 液态 | 50m3固定顶罐1个 | 50 | 39.6* | 罐区 |
| 9 | 填料 | 滑石粉 | 固态 | 袋装 | 550 | 10 | 固体原料库 |
| 10 |  | 钛白粉 | 固态 | 袋装 | 250 | 5 | 固体原料库 |
| 11 | 颜料 | 色浆 | 液态 | 塑料桶 | 5 | 0.1 | 溶剂成品库 |
| 军工防腐涂料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 树脂 | 环氧树脂 | 液态 | 220kg/桶 | 150 | 4 | 液体原料库 |
| 2 |  | 树脂586 | 液态 | 20kg/桶 | 5 | 0.1 | 液体原料库 |
| 3 |  | 胶片X-009 | 固态 | 2kg/袋 | 2 | 1 | 固体原料库 |
| 4 |  | 胶片X-025 | 固态 | 2kg/袋 | 2 | 4 | 固体原料库 |
| 5 |  | 乳液BA316 | 液态 | 50kg/桶 | 10 | 0.2 | 液体原料库 |
| 6 |  | 乳液B201 | 液态 | 50kg/桶 | 10 | 0.2 | 液体原料库 |
| 7 | 溶剂 | 二甲苯 | 液态 | 50m3固定顶罐1个 | 80 | 38.7* | 罐区 |
| 8 |  | 正丁醇 | 液态 | 50m3固定顶罐1个 | 70 | 36.44* | 罐区 |
| 9 |  | 乙酸丁酯 | 液态 | 50m3固定顶罐1个 | 5 | 39.6* | 罐区 |
| 10 |  | 甲苯 | 液态 | 500ml/瓶 | 2 | 0.05 | 液体原料库 |
| 11 |  | 溶剂油200# | 液态 | 165kg/桶 | 8 | 0.2 | 液体原料库 |
| 12 |  | 溶剂油120# | 液态 | 165kg/桶 | 8 | 0.2 | 液体原料库 |
| 13 |  | 正硅酸乙酯 | 液态 | 0.4kg/桶 | 0.5 | 0.01 | 液体原料库 |
| 14 |  | 丙酮 | 液态 | 190kg/桶 | 15 | 0.4 | 液体原料库 |
| 15 |  | 丁酮 | 液态 | 165kg/桶 | 20 | 0.55 | 液体原料库 |
| 16 |  | 钛酸四丁酯 | 液态 | 0.4kg/桶 | 0.5 | 0.01 | 液体原料库 |
| 17 |  | 无水乙醇 | 液态 | 2kg/桶 | 20 | 0.55 | 液体原料库 |
| 18 | 填料 | 钛白粉R-996 | 固态 | 25kg/袋 | 15 | 20 | 固体原料库 |
| 19 |  | 玻璃微球S15 | 固态 | 500kg/袋 | 8 | 5 | 固体原料库 |
| 20 |  | 钛白粉R930 | 固态 | 25kg/袋 | 20 | 20 | 固体原料库 |
| 21 |  | 滑石粉1000-1250目 | 固态 | 25kg/袋 | 20 | 25 | 固体原料库 |
| 22 |  | 586粉 | 固态 | 20kg/袋 | 15 | 5 | 固体原料库 |
| 23 |  | 气相二氧化硅A-200 | 固态 | 10kg/袋 | 2 | 2 | 固体原料库 |
| 24 |  | 4A分子筛 | 液态 | 25kg/桶 | 1 | 0.03 | 液体原料库 |
| 25 | 助剂 | X-系列助剂 | 液态 | 10kg/桶 | 4.1 | 0.11 | 液体原料库 |
| 26 |  | 分散剂670 | 液态 | 25kg/桶 | 2 | 0.06 | 液体原料库 |
| 27 |  | 流平剂306 | 液态 | 20kg/桶 | 0.5 | 0.01 | 液体原料库 |
| 28 |  | 分散剂110 | 液态 | 20kg/桶 | 0.5 | 0.01 | 液体原料库 |
| 29 |  | 吸收剂D | 液态 | 10kg/桶 | 0.2 | 0.005 | 液体原料库 |
| 30 | 颜料 | 铁黄（工业级） | 固态 | 25kg/袋 | 10 | 1.5 | 固体原料库 |
| 31 |  | 猩红 | 液态 | 1kg/桶 | 0.1 | 0.003 | 液体原料库 |

注：*二甲苯、正丁醇、醋酸丁酯（乙酸丁酯）储罐为50m3，最大充装率90%，二甲苯密度为0.86t/m3，正丁醇密度为0.8098t/m3，乙酸丁酯密度为0.88t/m3，因此二甲苯储罐最大在线量约为38.7t，正丁醇储罐最大在线量约为36.44t，乙酸丁酯储罐最大在线量约为39.6t。

表2.2-2  主要原辅材料理化性质表

| 序号 | 名称 | 理化性质 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环氧树脂 | 根据分子结构和分子量大小的不同,其物态可从无臭、无味的黄色透明液体至固体，成分：双酚A固体环氧树脂74-76%，二甲苯24-26%，闪点：30.7℃，不溶于水。 |
| 2 | 丙烯酸树脂 | 透明液体，有芳烃气味，主要成分：二甲苯49%~51%，亚克力树脂49%~51%，沸点：138℃，爆炸上下限：1%-7%，闪点50℃，不溶于水。 |
| 3 | 聚氨酯树脂 | 液体，有芳烃气味，主要成分：芳香族异氰酸酯预聚物80-90%，乙酸丁酯10-15%，微溶于水，溶于醇、醚等多数有机溶剂。 |
| 4 | 聚酰胺树脂 | 黄色透明粘稠液体，有轻微胺气味，成分：聚氨基酰胺60-100%，胺值：300±20（mgKOH/g），粘度：3000~4000（mpa.s/40℃），闪点（℃）：＞200，沸点（℃）：290，不溶于水，溶于乙醇乙醚。 |
| 5 | 通用色浆 | 黄色粘稠液，有特殊气味，主要成分：丙二醇单甲醚乙酸酯30~60%，磷酸-a-十三烷基-w-羟基-聚（氧-1,2-亚乙基）酯＜3%，2-甲基丙醇乙酸酯＜0.14%，不危险性成分＞60%，相对密度（水＝1）：约1.58~1.68，不溶于水。 |
| 6 | 水丙乳液 | 乳白色液体，有轻微的固有气味，主要成分：1-丁氧基-2-丙醇50%，水%。，pH值：7~8，相对密度（水＝1）：约1.06，沸点（℃）：97，爆炸上下限：1.1%-11.4%。 |
| 7 | 二甲苯 | 无色透明液体，有类似甲苯的气味；熔点（℃）：-25.5；沸点（℃)：144.4；相对密度（水=1）：0.88；相对蒸气密度（空气=1）：3.66；饱和蒸气压（kPa）：1.33（32℃）；燃烧热（kJ/mol）：4563.3；临界温度（℃）：357.2；临界压力（MPa）：3.70；辛醇/水分配系数的对数值：2.8；闪点（℃）：30；引燃温度（℃）：463；溶解性：不溶于水，可混溶于乙醇、乙醚、氯仿等多数有机溶剂。危险特性：易燃、具刺激性、有害性。 |
| 8 | 正丁醇 | 无色透明液体，具有特殊气味；相对密度（水=1）：0.81；溶解性：微溶于水，溶于乙醇、醚、多数有机溶剂。危险特性：易燃，其蒸汽与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触会猛烈反应，在火场中，热的容器有爆炸危险。 |
| 9 | 乙酸丁酯 | 无色透明液体，有果子香味；熔点（℃）：-73.5；沸点（℃）：126.1；闪点（℃）：22；相对密度（水=1）：0.88；溶解性：微溶于水，溶于醇、醚等多数有机溶剂；危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 |
| 10 | 正硅酸乙酯 | 无色液体，稍有气味；熔点（℃）：-77；沸点（℃)：165.5；相对密度（水=1）：0.93；闪点（℃）：46；分子量：208.33；溶解性：微溶于水，溶于乙醇、乙醚；危险特性：易燃，遇高热、明火有引起燃烧的危险。遇水能逐渐水解放出刺激性气体。 |
| 11 | 丙酮 | 无色透明易流动液体，有芳香气味，极易挥发；熔点（℃）：-94.6；沸点（℃)：56.5；相对密度（水=1）：0.80；闪点（℃）：-20；分子量：58.08；溶解性：与水混溶，可混溶于乙醇、乙醚、氯仿、油类、烃类等多数有机溶剂；危险特性：其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |
| 12 | 丁酮 | 无色液体，有似丙酮的气味；熔点（℃）：-85.9；沸点（℃)：79.6；相对密度（水=1）：0.81；闪点（℃）：-9；分子量：72.11；溶解性：溶于水、乙醇、乙醚，可混溶于油类；易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 |
| 13 | 钛酸四丁酯 | 无色至淡黄色粘性液体；熔点（℃）：-55；沸点（℃)：206；密度：1.00g/mL；闪点（F）：55；分子量：388.189；爆炸极限值：2.0~12.0%（V）；溶解性：溶于多数有机溶剂；遇热、明火易燃。 |
| 14 | 无水乙醇 | 熔点-114.3℃；沸点78.4℃；密度0.78945；闪点12℃；燃点363℃；分子量46.07。无色、透明，具有特殊香味的液体（易挥发），密度比水小，能跟水以任意比互溶（一般不能做萃取剂）。是一种重要的溶剂，能溶解多种有机物和无机物。危险特性：易燃性、毒性、对眼及上呼吸道有刺激作用，高浓度时对中枢神经系统有麻醉作用。 |
| 15 | 树脂586 | 主要成分：二甲苯25%、异丁醇25%、树脂50%； 液体，有溶剂气味；闪点（℃）：32；爆炸下限[%(V/V)]：2.3；爆炸上限[%(V/V)]：8.6；溶解性：不溶于水，可混溶于醇、酮、醚和芳香烃等溶剂。危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。蒸气比空气重，沿地面扩散并易积存于低洼处，遇火源会着火回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |
| 16 | 乳液BA316 | 主要成分：丙烯酸酯聚合物40%、水60%； 乳白色带蓝色荧光乳状液体；相对密度（水=1）：1.05~1.5；溶解性：与水混溶；不可燃、无毒性。 |
| 17 | 甲苯 | 无色透明液体，有类似苯的芳香气味；熔点（℃）：-94.9；沸点（℃)：110.6；相对密度（水=1）：0.87；闪点（℃）：4；分子量：92.14；溶解性：不溶于水，可混溶于苯、醇、醚等多数有机溶剂；危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。流速过快，容易产生和积聚静电。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 |

- 2.2.2生产工艺及产污环节

① 防腐涂料

防腐涂料的生产工艺过程为物理加工过程，无任何化学反应。涂料生产包括大批量生产设备和小批量生产设备，大批量生产设备为固定生产设施，用于产量较大的产品生产，自动化程度较高且密闭性较强；小批量生产设备为可移动式生产设施，用于颜色特殊和产能较低的产品生产，自动化程度和密闭性均较低。现分别叙述大批量生产设备和小批量生产设备的生产工艺。

图3.3-1  防腐涂料工艺流程图

防腐涂料大批量生产线：

1）二甲苯、正丁醇、醋酸丁酯等溶剂储存在罐区内，通过齿轮泵将上述液体原料经管道打入分散缸内。其他桶装的树脂或溶剂通过隔膜泵泵至分散缸内。钛白粉、滑石粉等填料在原料库一层分料间计量称称量，在分料称量过程产生的粉尘经布袋除尘器处理后由一根15m高排气筒DA003排放；称量后的填料拉至生产车间从投料口投放至分散缸，在粉料投料过程中产生的粉尘经计量称和投料口上方的集气罩收集，引至布袋除尘器处理后，再与其他工序产生的有机废气一并引至沸石转轮浓缩+RTO蓄热催化氧化废气治理设施处理，最终经30m高排气筒DA001排放。

2）分散机使用时将高速分散机插入分散缸内，通过搅拌使原料有效地混合均匀。分散机与分散缸不能完全封闭接合。有机溶剂搅动产生的有机废气通过缸盖排气口引至沸石转轮浓缩+RTO蓄热催化氧化废气治理设施处理；

3）通过隔膜泵将分散好的原料经过密闭管道泵送至密闭式砂磨机内，砂磨机使用氧化锆珠作为磨料，反复研磨至细度达到要求指标；

4）将研磨好的物料由隔膜泵打入调漆罐，投入相应色浆并初步搅拌分散。然后采集少量样本送至检验室内进行喷板实验，根据实验结果调整涂料颜色，开盖投入少量溶剂、色浆，开启罐底的搅拌器，使物料混合均匀。调漆罐投料过程溶剂挥发产生的有机废气经缸盖排气口引入沸石转轮浓缩+RTO蓄热催化氧化废气治理设施处理；

5）调漆完成后，物料由隔膜泵打入压滤器内，经钢制筛网过滤，过滤过程产生少量滤渣，大部分经收集后投入下批次产品生产，仅少量作为危废处理，过滤后泵入包装机缓冲罐内，经包装机出料口定量置入包装桶内，自动封盖后入库保存。包装机出料过程挥发少量有机废气经集气罩引至一套沸石转轮浓缩+RTO蓄热催化氧化废气治理设施处理。更换产品批次需要使用二甲苯、正丁醇和醋酸丁酯的混合溶剂清洗设备，清洗废液回用于下批次产品生产。

防腐涂料小批量生产线（涂料车间一层）：

1）小批量生产工艺与大批量生产线相同。将存储在罐区的二甲苯、正丁醇、醋酸丁酯通过齿轮泵泵至生产车间内集中给料盘，将拉缸移至给料盘下，开启阀门将溶剂加入拉缸中，然后将拉缸转移至分散机处，边搅拌边人工加入其他桶装树脂或溶剂，钛白粉、滑石粉等袋装填料，人工投加至拉缸中，在物料称量和投加过程产生的粉尘和有机废物经计量秤和拉缸上方的集气罩收集，粉尘首先引至除尘器处理，然后与有机废气一起引至一套沸石转轮浓缩+RTO蓄热催化氧化废气治理设施处理。

2）将分散机插入拉缸内，通过搅拌使原料有效地混合均匀，在分散过程中开启拉缸上方的集气罩，将有机溶剂搅动产生的有机废气，直接引至沸石转轮浓缩+RTO蓄热催化氧化废气治理设施处理；

3）分散完毕后，使用隔膜泵将拉缸中的物料抽至砂磨机内，反复研磨至细度要求指标，然后将物料由隔膜泵打入拉缸中，用于砂磨机进料和出料的拉缸上方均设置集气罩，砂磨机进出料过程产生的有机废气经集气罩引至一套沸石转轮浓缩+RTO蓄热催化氧化废气治理设施处理。

4）研磨后将拉缸移至分散机处进行调漆，按配方投入相应色浆搅拌分散。然后采集少量样本送至检验室内进行喷板实验，根据实验结果调整涂料颜色，再投入少量溶剂、色浆，开启分散机使物料混合。调漆投料搅拌过程溶剂挥发产生的有机废气经拉缸上方集气罩引入一套沸石转轮浓缩+RTO蓄热催化氧化废气治理设施处理；

5）调漆后，物料由隔膜泵打入压滤器内，经钢制筛网过滤，过滤过程产生少量滤渣，大部分经收集后投入下批次产品生产，仅少量作为危废处理，过滤后将拉缸移至高位台上，缸底出料阀接管，将拉缸中的涂料经重力自流入包装桶内，人工封盖后入库保存。包装过程挥发少量有机废气经拉缸及出料口上方集气罩引至一套沸石转轮浓缩+RTO蓄热催化氧化废气治理设施处理。更换产品批次需要使用二甲苯、正丁醇和醋酸丁酯的混合溶剂清洗设备，清洗废液回用于低等级或下批次产品生产中。

6）针对比小批次产量还少的产品，设有单独调色岗，在小桶内加入相应色浆进行调漆，产生的有机废气经收集后进入沸石转轮浓缩+RTO蓄热催化氧化废气治理设施处理后汇总到主管道，最后经排气筒DA001排放。

双组分涂料生产工艺：

部分涂料是A、B双组分的，A组分为主漆，生产工艺同大、小批量生产工艺；B组分为固化剂，在实际应用过程中A、B双组分按一定比例搭配使用，在一定条件下进行固化反应，B组分主要成分为树脂，本项目不涉及B组分的化学合成，厂内仅进行B组分的稀释和分装。稀释过程中仅投加树脂和溶剂，不再添加填料和颜料，B组分稀释溶剂与主漆混配生产使用的溶剂成分相同，稀释在分散缸内进行，投料和分散过程产生的有机废气，均直接引至一套沸石转轮浓缩+RTO蓄热催化氧化废气治理设施处理。物料混合均匀后，经隔膜泵泵入包装机缓冲罐内，经包装机出料口定量置于包装桶内，封盖后入库保存，包装机出料过程产生的有机废气引至一套沸石转轮浓缩+RTO蓄热催化氧化废气治理设施处理。部分B组分不需要进一步稀释，直接将200L桶装原料倒入包装机内，然后包装至20L规格以下的小包装铁桶内。

② 片锌涂料

图3.3-2  片锌涂料工艺流程图

主要将颗粒状锌粉加工成片状锌粉，然后将片状锌粉作为防腐填料加入溶剂型涂料中。为物理加工过程，无任何化学反应。

将200#溶剂汽油和锌粉依次投加到球磨机内，锌粉在投加过程中产生粉尘，经球磨机投料口上方集气罩收集后，引至布袋除尘器净化，收集下来的锌粉回用于生产。球磨机内通过钢球研磨，将颗粒状锌粉加工成片状锌粉。然后将充分研磨的含锌溶剂油经管道输入到抽滤机内，分离的溶剂汽油循环套用，重新投加到球磨机内，滤得的膏状锌，作为填料加入涂料中。将环氧树脂、正丁醇、酒精和硅酸乙酯等溶剂，以及片状锌膏依次投入分散缸内，通过搅拌使原料有效地混合均匀。然后依次进行过滤和包装，制得产品。

③ 无溶剂涂料

图3.3-5  无溶剂涂料工艺流程图

无溶剂涂料生产工艺过程为物理加工过程，无任何化学反应。其工艺与防腐涂料生产工艺基本相同，区别在于其使用树脂为不含溶剂的液态树脂，不再需要溶剂进行稀释。环氧树脂和聚氨酯树脂等桶装粘稠状原料直接放在电烘房内加热到70~80℃，增强树脂的流动性，加热过程中铁桶密闭，加热过程不会有挥发气的产生。无溶剂涂料的后续混配生产工艺参照防腐涂料。

④ 水性涂料

图3.3-6  水性涂料生产工艺流程图

水性建筑涂料的生产工艺过程为物理加工过程，无任何化学反应，生产工艺与防腐涂料生产工艺基本相同，区别在于其使用自来水作为涂料的溶剂，而不使用有机溶剂。

⑤ 军工用防腐涂料

图3.3-7  军工用防腐涂料工艺流程图

①分料：本项目钛白粉、滑石粉等填料全部袋装存储在现有固体原料库，使用时，在现有固体原料库一层分料间计量称量，在分料称量过程产生的颗粒物（G1）经布袋除尘器处理后经15m高排气筒DA003排放。称量后的粉料由搬运人员使用叉车运至生产车间配料处待用。

②配料：配料人员将周转罐（转运物料的可移动罐）放置到小批量称量平台上，按照涂料的溶剂、树脂原料配比及加料顺序，使用防爆电子秤进行称重加料作业。作业完成后，配料组作业人员将周转罐移至恒湿恒温间内高速分散机处，然后将其他填料按要求加入周转罐内进行高速分散，分散过程中将剩余的助剂类原材料按要求依次加入。配料工序分散后转至下道研磨工序，部分产品无需进行后续研磨、搅拌，则直接由配料人员取样交质量部进行产品的最终检验。在物料称量、投加和分散过程产生的颗粒物和有机废气（G2）经计量秤、周转罐上方的集气罩收集，废气首先引至布袋除尘器处理，然后引至沸石转轮浓缩+RTO蓄热催化氧化废气治理设施处理后，经30m高排气筒DA001排放。

③研磨：经配料混合均匀后的物料，在恒湿恒温间内使用研磨机进行研磨，直至细度符合工艺要求。研磨工序有少量有机废气（G3）产生，废气经设备上方集气罩收集，经沸石转轮浓缩+RTO蓄热催化氧化废气治理设施净化后，经30m高排气筒DA001排放。

④搅拌：将研磨好的产品使用高速分散机进行进一步的混匀搅拌，该设备兼具不同粘度原料粉碎、分散、乳化、混合、搅拌功能，搅拌完成后取样交质量部进行产品的最终检验。搅拌工序有少量有机废气（G4）产生，废气经设备上方集气罩收集，经沸石转轮浓缩+RTO蓄热催化氧化废气治理设施处理后经30m高排气筒DA001排放。本项目产品检验依托厂区现有检验室进行，本项目建成后检验室工作制度和检验的频次不发生变化，此外，本项目质检检测项目与现有工程一致，因此，本项目建成后不会增加检验室污染物排放。

⑤包装：检验合格后的成品按照包装要求进行过滤分装（灌装机自带过滤网），过滤过程产生少量滤渣，主要为未完全分散于溶剂中的颜料和填料，收集后大部分回用于下批次生产，少量作为危废处理。包装过程挥发的少量有机废气（G5）经周转罐上方集气罩引至沸石转轮浓缩+RTO蓄热催化氧化废气治理设施处理后通过有30m高排气筒DA001排放。

更换产品批次需要使用混合溶剂清洗设备，清洗废液回用到下批次产品生产。

- 2.2.3产品方案

本公司主要产品情况如下。

表2.2-3  公司产品情况

| 序号 | 产品名称 | 规模（吨/年） | 最大暂存量（吨） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无溶剂涂料 | 2500 | 10 |
| 2 | 水性涂料 | 1750 | 12 |
| 3 | 片锌涂料 | 750 | 5 |
| 4 | 防腐涂料 | 4500 | 80 |
| 5 | 军工防腐涂料 | 500 | 10 |

- 2.2.4公用及辅助工程

（1）给水

供水由市政给水管网供给。

（2）排水

公司排水实行雨污分流，雨水经雨水管网收集后排放至市政雨水管网。生产废水经市政污水管网最终排至入天津经济技术开发区西区污水处理厂处理。

（3）供热

办公楼、门卫、公用工程设施、固体原料库的办公区和溶剂涂料成品库中设置采暖系统，热媒采用80/60℃热水，散热设备采用铸铁散热器。溶剂涂料生产厂房设热风采暖兼做补偿排风，送风温度20℃，送风设备采用新风机组。

（4）制冷

办公区制冷由单体空调提供。

- 2.2.5“三废”产生及收集治理情况

表2.2-4  企业污染物来源、治理设施及排放方式

| 污染类别 | 生产车间 | 产生位置 | 污染物种类 | 治理措施 | 污染物排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 固体原料库 | 固体原料称量（固体库一层） | 颗粒物 | 称量室密闭，称量称上方设置集气罩+管道收集至布袋除尘器处理 | 1根15m高排气筒DA003排放 |
| 废气 | 涂料车间防腐涂料生产工序 | 树脂、溶剂、填料投加工序 | 颗粒物、TRVOC、二甲苯、乙酸丁酯、非甲烷总烃、臭气浓度 | 经计量秤和投料口上方集气罩收集进入除尘器处理后与投加树脂和溶剂过程产生的有机废气一起进入沸石转轮浓缩+RTO蓄热催化氧化废气治理设施 | 处理后的废气经1根30m高排气筒DA001排放 |
|  |  | 分散工序有机溶剂搅拌过程 | TRVOC、二甲苯、乙酸丁酯、非甲烷总烃、臭气浓度 | 经各工序集气罩收集至一套沸石转轮浓缩+RTO蓄热催化氧化废气治理设施 |  |
|  |  | 包装机进出料工序 |  |  |  |
|  |  | 小批量生产线砂磨机出料过程 |  |  |  |
|  |  | 调漆投料工序 |  |  |  |
|  | 涂料车间片锌涂料生产工序 | 锌粉于球磨机投料过程 | 颗粒物 | 经投料口上方集气罩收集进入除尘器处理后与有机废气一起进入沸石转轮浓缩+RTO蓄热催化氧化废气治理设施 |  |
|  |  | 分散机溶剂投料、搅动工序 | TRVOC、非甲烷总烃、臭气浓度 | 经各工序集气罩引至沸石转轮浓缩+RTO蓄热催化氧化废气治理设施 |  |
|  |  | 包装机出料过程 |  |  |  |
|  | 涂料车间无溶剂涂料生产工序 | 分散机粉料投加工序 | 颗粒物 | 经投料口上方集气罩收集进入除尘器处理后与有机废气一起进入沸石转轮浓缩+RTO蓄热催化氧化废气治理设施 |  |
|  |  | 树脂预热投加至分散机过程 | TRVOC、非甲烷总烃、臭气浓度 | 经各工序集气罩引至沸石转轮浓缩+RTO蓄热催化氧化废气治理设施 |  |
|  |  | 小批量生产线砂磨机出料过程 |  |  |  |
|  |  | 包装机出料工序 |  |  |  |
|  |  | 调漆罐投料工序 |  |  |  |
|  |  | 电烘房 | 颗粒物、林格曼黑度 | / |  |
|  | 涂料车间水性涂料生产工序 | 分散机粉料投加工序 | 颗粒物 | 经投料口上方集气罩收集进入除尘器处理后与有机废气一起进入沸石转轮浓缩+RTO蓄热催化氧化废气治理设施 |  |
|  | 涂料车间军工用防腐涂料生产工序 | 配料 | 颗粒物、TRVOC、TVOC、非甲烷总烃、甲苯、二甲苯、苯系物、乙酸丁酯、臭气浓度 | 物料配料过程产生的颗粒物和有机废气经计量秤、周转罐上方的集气罩收集，废气先引至布袋除尘器处理，然后引至沸石转轮浓缩+RTO蓄热催化氧化废气治理设施处理 |  |
|  |  | 研磨、搅拌、包装 | TRVOC、TVOC、非甲烷总烃、甲苯、二甲苯、苯系物、乙酸丁酯、臭气浓度 | 经各工序集气口引至沸石转轮浓缩+RTO蓄热催化氧化废气治理设施处理 |  |
|  | 涂料车间一层 | 调色岗位置 | TRVOC、非甲烷总烃、臭气浓度、二甲苯 | 收集引入沸石转轮浓缩+RTO蓄热催化氧化废气治理设施处理 |  |
|  | 固体原料库房二层检验室 | 检验室进行检验、复检时产生的有机废气 | TRVOC、非甲烷总烃、臭气浓度 | 废气经通风厨引至活性炭吸附装置 | 处理后的废气经1根15m高排气筒DA005排放 |
|  | 固体原料库房一层分料间 | 固体原料称量过程 | 颗粒物 | 经集气罩收集进入布袋除尘器处理 | 处理后的废气经1根15m高排气筒DA003排放 |
|  | 罐区 | 储罐顶部呼吸口废气 | TRVOC、二甲苯、乙酸丁酯、非甲烷总烃、臭气浓度 | 收集进入一套活性炭吸附装置处理 | 处理后的废气经1根15米高排气筒DA006排放 |
| 废水 | 生产废水 | 循环冷却水定期排水 | pH值、悬浮物、化学需氧量 | / | 经厂区废水总排口进入市政污水管网，最终进入天津经济技术开发区西区污水处理厂处理 |
|  | 生活废水 | 办公区冲厕 | pH值、悬浮物、化学需氧量、生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、动植物油类 | 化粪池沉淀 |  |
| 固体废物 | 生产过程 | 废涂料（含质检、研发等废液）、废20L以下塑料桶、废20L铁桶、废金属罐、废玻璃瓶、沾染废物、废活性炭、有机废渣 |  | 危险废物暂存间暂存 | 交由有资质单位处理 |
|  |  | 废包装物 |  | 一般固废间暂存 | 交由一般工业固体废物处置单位或利用单位处理 |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 |  | / | 直接交城管委定期清运 |

## 2.3企业周边环境风险受体

### 2.3.1大气环境风险受体

对照《公司突发环境风险分级方法》（HJ941-2018）中相关要求，对公司周边区域5km范围内居住区、医疗卫生机构、文化教育机构、科研单位、行政机关、企事业单位、商场、公园及公司周边500米范围内人口总数进行调查。根据调查结果厂区周边5km范围内大气环境风险受体如下表所示。

表2.3-1  5km范围内大气环境风险受体一览表

| 序号 | 敏感目标 |  | 方位 | 距离（m） | 人口数（人） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 500m范围内风险受体 | 长城之家 | 北 | 380 | 7000 |
| 2 |  | 天津望圆智能科技股份有限公司 | 北 | 175 | 291 |
| 3 |  | 大悍（天津）汽车零部件有限公司 | 西北 | 279 | 187 |
| 4 |  | 保利泰科汽车零部件（天津）有限公司 | 西南 | 40 | 47 |
| 5 |  | 天津市联翔汽车部件制造有限公司 | 西南 | 190 | 100 |
| 6 |  | 天津康尔诺科技有限公司 | 东 | 145 | 42 |
| 7 |  | 天津雄邦压铸有限公司 | 东南 | 109 | 440 |
| 8 |  | 天津飞旋科技股份有限公司 | 南 | 23 | 176 |
| 9 |  | 亿昇(天津)科技有限公司 | 南 | 23 | 157 |
| 10 |  | 天津开发区利华办公家俱有限公司 | 西南 | 53 | 42 |
| 合计 |  |  |  |  | 8482 |
| 1 | 5km范围内风险受体 | 天津生物工程职业技术学院 | 东北 | 3100 | 4000 |
| 2 |  | 新业综合执法中队 | 东北 | 4200 | 100 |
| 3 |  | 西区投资服务中心 | 东北 | 4500 | 100 |
| 4 |  | 中心庄村 | 东南 | 4800 | 600 |
| 5 |  | 桂花园小区 | 东南 | 3900 | 1800 |
| 6 |  | 中西村 | 东南 | 3700 | 300 |
| 7 |  | 金建里 | 东南 | 3400 | 300 |
| 8 |  | 秀霞里 | 东南 | 2900 | 3000 |
| 9 |  | 秋霞里 | 南 | 3000 | 1500 |
| 10 |  | 森淼里 | 南 | 2800 | 1800 |
| 11 |  | 民惠里 | 南 | 2600 | 3000 |
| 12 |  | 华盛里 | 南 | 2400 | 4000 |
| 13 |  | 博才里 | 西南 | 2600 | 2000 |
| 14 |  | 滨瑕里 | 西南 | 2800 | 1500 |
| 15 |  | 聚贤里 | 西南 | 2800 | 2000 |
| 16 |  | 春霞里 | 西南 | 2300 | 5000 |
| 17 |  | 荣月里 | 西南 | 2440 | 2500 |
| 18 |  | 天津钢管公司中学 | 西南 | 2580 | 1200 |
| 19 |  | 端月里 | 西南 | 2560 | 1000 |
| 20 |  | 钢管公司小学 | 西南 | 2700 | 1000 |
| 21 |  | 畅月里 | 西南 | 2800 | 2000 |
| 22 |  | 择月里 | 西南 | 3000 | 2000 |
| 23 |  | 荷月里 | 西南 | 2700 | 1800 |
| 24 |  | 园月里 | 西南 | 2800 | 200 |
| 25 |  | 东堼村 | 西南 | 4200 | 1830 |
| 26 |  | 苗街村 | 西 | 3900 | 5900 |
| 27 |  | 东丽区民生小学 | 西北 | 2300 | 500 |
| 28 |  | 和顺家园 | 西北 | 2200 | 3500 |
| 29 |  | 西区医院 | 西北 | 3100 | 300 |
| 30 |  | 国祥公寓 | 东北 | 1900 | 500 |
| 31 |  | 航天公寓 | 东北 | 3300 | 1000 |
| 32 |  | 天渤公寓 | 东北 | 4700 | 1000 |
| 33 |  | 天鸿公寓 | 西北 | 3200 | 1400 |
| 34 |  | 长城之家 | 北 | 380 | 7000 |
| 35 |  | 天津望圆智能科技股份有限公司 | 北 | 175 | 291 |
| 36 |  | 大悍（天津）汽车零部件有限公司 | 西北 | 279 | 187 |
| 37 |  | 保利泰科汽车零部件（天津）有限公司 | 西南 | 40 | 47 |
| 38 |  | 天津市联翔汽车部件制造有限公司 | 西南 | 190 | 100 |
| 39 |  | 天津康尔诺科技有限公司 | 东 | 145 | 42 |
| 40 |  | 天津雄邦压铸有限公司 | 东南 | 109 | 440 |
| 41 |  | 天津飞旋科技股份有限公司 | 南 | 23 | 176 |
| 42 |  | 亿昇(天津)科技有限公司 | 南 | 23 | 157 |
| 53 |  | 天津开发区利华办公家俱有限公司 | 西南 | 53 | 42 |
| 合计 |  |  |  |  | 67112 |

由以上调查结果可知，公司周边500m范围内大气环境风险受体统计人数为8482人；公司周边5km范围内人口总数为67112人。

### 2.3.2水环境环境风险受体

厂区共设置4个雨水排放口和1个污水总排口。雨水排放口分别位于厂区东北侧、北侧、西北侧、东侧，均设置有截止阀。1个污水总排口位于厂区东侧，设置有截止阀。

废水通过管道排入天津经济技术开发区西区污水处理厂，不直接排入环境水体。雨水经4个雨水排放口排入市政雨水管网，经中南二街及夏庆路市政雨水管网，通过东南组团泵站泵入景观渠，最终流入红排河。

根据河道走向及路径，企业排水口下游10公里范围内为开发区西区范围内景观渠、红排河，不涉及饮用水水源保护区、自来水厂取水口特殊生态系统、水产养殖区、鱼虾产卵场、天然渔场等。

表2.3-2  10km流经范围内水环境风险受体信息

| 名称相对位置主要功能管控要求景观河道厂区北侧830m景观、排水/红排河厂区东侧，下游3.0km~10km行洪、排涝、输水、调水V类水体 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 2.3.3土壤环境风险受体

本企业及周围环境均位于天津经济技术开发区西区，不属于位于溶岩地貌、泄洪区、泥石流多发等地区，厂区地面除绿化外全部进行硬化，且设置完善的事故水收集和控制系统，突发事故情景下不会造成土壤和地下水污染。

# 3.环境风险源识别与风险评估

## 3.1环境风险源辨识

依据风险评估报告识别，厂区涉及的环境风险物质为：乙醇、二甲苯、正丁醇、丙酮、丁酮、甲苯、废涂料。

涉及上述环境风险物质的环境风险单元为：液体原料库、成品库、危废间、储罐区、生产车间。

## 3.2环境风险评估

本公司单独编制了《天津中航百慕新材料技术有限公司突发环境事件风险评估报告（2024年修订）》，进行了环境风险源辨识和风险评估，详细分析参见该报告。根据该报告的评估结论，企业的环境风险等级为较大[较大-大气（Q2-M1-E1）+一般-水（Q2-M1-E3）]。

具体识别与评估内容见《天津中航百慕新材料技术有限公司环境风险评估报告（2024年修订）》。

# 4.应急组织机构与职责

为保证紧急情况下的应急救援，本公司总指挥负责紧急情况下人员、资源配置、应急反应小组人员调动；确定现场指挥人员；调查事故原因；批准预案的启动与终止；事故的上报及预案演练等。

## 4.1组织体系

天津中航百慕新材料技术有限公司建立完善的突发事故应急指挥机构，由公司总经理担任总指挥。应急救援组织体系详见下图。

应急指挥办公室

综

合

协

调

组

现场处置

组

后勤保障组组

医疗救援组

总指挥

图4.1-1  应急救援组织体系图

## 4.2应急组织机构的构成及职责

### 4.2.1指挥机构的主要职责

表4.2-1  应急指挥机构主要职责

| 分类 | 职责 |
| --- | --- |
| 总指挥 | （1）贯彻执行国家、当地政府、上级主管部门关于突发环境事件发生和应急救援的方针、政策及有关规定； （2）对突发环境事件应急预案的编制、修订内容进行审定、批准； （3）保障企业突发环境事件应急保障经费的投入。 （4）接受政府的指令和调动； （5）决定应急预案的启动与终止； （6）审核突发环境事件的险情及应急处理进展等情况，确定预警和应急响应级别； （7）发生环境事件时，亲自或委托副总指挥赶赴现场进行指挥及组织现场应急处理； （8）发布应急处置命令； （9）如果事故级别升级到社会应急，负责及时向政府部门报告并提出协助请求。 |
| 应急指挥办公室 | （1）负责组织应急预案制定、修订工作； （2）负责本公司应急预案的日常管理工作； （3）负责日常的接警工作； （4）组织应急的培训、演练等工作； （5）上传下达指挥安排的应急任务； （6）负责人员配置、资源分配、应急队伍的调动； （7）事故信息的上报，并与相关的外部应急部门、组织和机构进行联络，及时通报应急信息； （8）负责保护事故发生后的相关数据。 |

### 4.2.2应急处置队伍主要职责

应急处置队伍包括：综合协调组、现场处置组、后勤保障组和医疗救护组。各小组职责和任务见下表。

表4.2-2  应急处置队伍职责一览表

| 序号 | 职能 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 综合协调组 | 1）维护厂区内治安秩序，组织抢险救援人员进入事故现场； 2）负责厂内事故现场隔离区域和疏散区域的警戒和交通管制； 3）负责现场车辆疏导； 4）及时准确地传达应急指挥部的应急指令； 5）确保各应急小组之间的信息沟通顺畅； 6）确保外部救援力量与厂内事故总指挥通讯的畅通； 7）配合应急指挥部完成对外联络工作和向外发布事故信息； 8）根据应急指挥部的指令联系各部门紧急疏散。 9）负责联系应急突发环境事件应急监测工作，协助政府应急救援检测机构的应急监测工作。 |
| 2 | 现场处置组 | 1）负责紧急状态下现场排险、控险、灭火等各项工作； 2）负责抢修被事故破坏的设备、道路交通设施、通讯设备设施； 3）负责抢救遇险人员，转移物资； 4）及时掌握事故的变化情况，提出相应措施； 5）根据事故变化及时向应急指挥部报告，以便统筹调度与救灾有关的各方面的人力、物力。 |
| 3 | 后勤保障组 | 1）负责车辆的安排和调配； 2）为救援行动提供物质保证（包括应急抢险器材、救援防护器材、监测器材和指挥通信器材等）负责应急时的后勤保障工作； 3）负责善后处置工作，包括人员安置、补偿，征用物资补偿，救援费用的支付灾后重建，污染物收集、清理与处理等事项； 4）负责修复用电设施或敷设临时线路，保证事故用电，维修受损坏的其他应急设备设施； 5）按应急指挥部命令，切断电源或恢复用电。 |
| 4 | 医疗救援组 | 1）负责对伤员的救护、包扎、诊治和人工呼吸等现场急救；保护、转送事故中的受伤人员至医院； 2）接到救援指令后，立即组织人员，做好急救准备，并做好重伤者转院救治准备； 3）如本公司的救援力量无法满足需要时，向医疗单位申请救援并转运伤者。 |

### 4.2.3应急指挥运行机制

总指挥担负应急救援行动的最高指挥，分析事件类别、灾害程度，确定事件应急救援最佳方案；总指挥不能到场时，由应急指挥办公室按照总指挥的授权承担总指挥职责。

### 4.2.4政府主导应急处置后的指挥与协调

突发环境事件影响到厂外、公司应对能力不足时，及时向天津市滨海新区经济技术开发区应急指挥中心、天津经济技术开发区生态环境局及外部有关单位求援。当由应急指挥中心或生态环境局等有关部门介入或主导突发环境事件的应急处置工作时，公司内部应急组织机构成员不变，职责由负责应急处置转变为服从指挥，配合相关部门参与处置工作。

# 5.应急能力建设

## 5.1应急处置队伍

企业依据自身条件和可能发生的突发环境事件的类型建立应急处置队伍，包括现场处置组、综合协调组、后勤保障组、医疗救援组等专业处置队伍，并明确事故状态下各级人员和各专业处置队伍的具体职责和任务，以便在发生突发环境事件时，在统一指挥下，快速、有序、高效地展开应急处置行动，以尽快处理事故，将事故的危害降到最低。

本公司现有应急救援队伍及人员情况见下表。

表5.1-1  突发应急条件下各救援组组成

| 机构组成 | 应急职务 | 单位职务 |
| --- | --- | --- |
| 总指挥 | 总指挥 | 总经理 |
| 应急指挥办公室 | 组长 | 总经理 |
|  | 组员 | 生产副总 |
| 现场处置组 | 组长 | 生产副总 |
|  | 成员 | 车间主任 |
|  | 成员 | 生产制造部部长助理 |
|  | 成员 | 涂料工 |
|  | 成员 | 生产主管 |
|  | 成员 | 涂料工 |
|  | 成员 | 涂料工 |
|  | 成员 | 库管员 |
|  | 成员 | 涂料工 |
|  | 成员 | 库管员 |
| 综合协调组 | 组长 | 安全总监 |
|  | 成员 | 综合管理办公室主任 |
|  | 成员 | 环境职业卫生主管 |
|  | 成员 | 人事专责 |
|  | 成员 | 综合管理专责 |
| 后勤保障组 | 组长 | 条件保障部部长 |
|  | 成员 | 保密干部 |
|  | 成员 | 涂料工 |
|  | 成员 | 涂料工 |
|  | 成员 | 机电维修专责 |
| 医疗救援组 | 组长 | 技术副总 |
|  | 成员 | 安全环保部部长助理 |
|  | 成员 | 科研岗 |
|  | 成员 | 科研岗 |
|  | 成员 | 检验员 |

## 5.2应急设施（备）和物资

突发环境事件应急处置设施（备）包括医疗救护仪器、药品、个人防护装备器材、堵漏器材、应急监测仪器设备和应急交通工具等。用于应急处置的物资，特别是处理泄漏物、消解和吸收污染物的物资，企业要采用就近原则，备足、备齐，定置明确，能保证现场应急处理（置）人员在第一时间内启用。公司现有的应急物资一览表如下表所示。

表5.2-1  厂内应急物资

| 企事业单位基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  | 天津中航百慕新材料技术有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 物资库位置 |  | 厂区内、消防控制室等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 负责人 |  | 姓名 |  | 董育飞 |  |  | 联系人 |  | 姓名 |  | 董育飞 |  |
|  |  | 联系方式 |  | 13114812510 |  |  |  |  | 联系方式 |  | 13114812510 |  |
| 环境应急资源信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 品牌 |  | 型号/规格 | 储备量 |  | 报废日期 |  | 主要功能 |  | 备注 |
| 1 | 摄像监控探头 |  | / |  | / | 83个 |  | / |  | 应急通信 |  | 厂区内 |
| 2 | 应急照明灯 |  | / |  | / | 49个 |  | / |  |  |  | 厂区内 |
| 3 | 强光手电 |  | / |  | / | 4个 |  | / |  |  |  | 消防控制室 |
| 4 | 对讲机 |  | / |  | / | 41个 |  | / |  |  |  | 厂区内 |
| 5 | 隔离警示带 |  | / |  | / | 6个 |  | / |  | 个人防护 |  | 消防控制室 |
| 6 | 急救箱 |  | / |  | / | 3个 |  | / |  |  |  | 厂区内 |
| 7 | 防毒面具 |  | / |  | / | 5个 |  | / |  |  |  | 消防控制室 |
| 8 | 安全帽 |  | / |  | / | 70个 |  | / |  |  |  | 消防控制室 |
| 9 | 铜锹 |  | / |  | / | 6个 |  | / |  | 污染物控制 |  | 厂区内 |
| 10 | 消防沙袋 |  | / |  | / | 200个 |  | / |  |  |  | 厂区内 |
| 11 | 事故池 |  | / |  | / | 2座 |  | / |  |  |  | 办公楼南侧 |
| 12 | 围堰 |  | / |  | / | 1个 |  | / |  |  |  | 罐区 |
| 13 | 漫坡 |  | / |  | / | 24个 |  | / |  |  |  | 厂区内 |
| 14 | 截止阀 |  | / |  | / | 5个 |  | / |  |  |  | 污水总排口、雨水总排口 |
| 15 | 可燃气体探测器 |  | / |  | / | 102个 |  | / |  |  |  | 生产车间、仓库、罐区 |
| 16 | 应急泵 |  | / |  | / | 1个 |  | / |  |  |  | 维修工具室 |

# 6.预警与信息报送

## 6.1预警

### 6.1.1监控预警方案

公司根据设置的视频监控系统、巡检人员报警、可燃气体报警器等报警情况，根据反馈情况的紧急程度及可能的发展态势或有关部门提供的预警信息等展开预警工作。

（1）企业均设置有视频监控系统，公司安排人员24小时值班，用于监控各类突发环境事件。一旦出现突发环境事件，立即向现场人员和应急指挥办公室汇报。

（2）建立风险单元管理制度，落实监控措施；风险单元均设置负责人，除每天监督作业任务的完成情况外还需时刻监督作业员的作业过程及周围工作环境的变化，一旦出现环境事件隐患时及时采取有效措施制止，处理者无能力制止时，上报上一级管理者直至隐患彻底消除。

（3）设置安全环境管理人员，定期对危险源及人员的操作情况进行安全检查，发现的隐患列出整改通知单监督整改。

### 6.1.2监控信息的获得途径及分析研判、反馈

（1）监控信息的获得途径

公司警卫室、监控室承担夜间及节假日应急值班，保证24小时接警的畅通，遇有环境事故发生，及时组织处理并通知有关方面人员。事故发生时的联络途径和方式张贴在应急指挥办公室和警卫室，确保能够及时地报告事故发生情况，若号码更换，相应的环节也应立即更新。各部门负责人及管理人员保证通讯畅通。

（2）监控信息的分析研判与反馈

应急指挥办公室获得上报的信息后，对照突发环境事件应急预案的各类情景启动相应的预警程序，预警信息由应急指挥办公室反馈给各岗位人员。

分析研判方法：

①确信不会引起外环境人群伤害、地表水、土壤和地下水危害的事故为橙色预警，预警信息上报现场负责人；

②全公司正确应对不会引起外环境人群伤害、地表水、土壤和地下水危害的事故为黄色预警，预警信息上报应急指挥办公室；

③即使全公司最大能力也不能保证不对外环境、人群、地表水、土壤和地下水危害的事故为红色预警，预警信息上报应急指挥办公室，由综合协调组向天津经济技术开发区生态环境局进行事故报告。

### 6.1.3预警流程

（1）预警条件

当公司设置的视频监控系统发现事故、火灾报警系统及巡检人员报警，可燃气体报警器初报警时，发出预警。

（2）预警等级

预警分为三级，即红色预警（对应社会级事件）、橙色预警（对应公司级事件），黄色预警（对应现场级事件）。

当总指挥判定可能发生社会级事件，影响到外环境或厂区力量无法控制时，发布红色预警；当判定发生公司级事件，需调动绝大部分应急力量应对时，发布橙色预警；当判定发生现场级事件，需调动事故产生部门应对时，发布黄色预警。

（3）预警行动

①应急总指挥根据预警级别指定事故监控负责人。事故监控负责人应密切关注事件的控制状况，并及时向总指挥报告事件状态。

②各应急处置小组迅速到位，根据本预案要求并结合事件发展趋势做好应急准备。

③已经进入预警状态的各应急小组及部门人员，在未接到应急指挥办公室下达的解除预警状态的指令时，不得离开工作岗位或指定位置。

④如果事件发生，立即启动本预案。

（4）指挥权限

黄色预警指挥权限为现场负责人，橙色预警为总指挥，红色预警为天津经济技术开发区生态环境局。

（5）预警信息接收程序

各部门人员保证电话畅通，可以及时接收预警信息，遇有环境事故发生，及时组织处理并通知有关方面。

（6）预警信息调整程序

预警情况得到相应的控制后，及时核查现场情况，根据具体情况调整预警级别。预警的调整应急指挥办公室进行，并发布调整后的预警信息。

（7）预警信息解除程序

当满足下列条件之一时，由应急指挥办公室同意预警解除，并发布预警解除信息：

①现场得到控制，预警状况已经消除；

②污染源的泄漏或释放已降至规定限值以内；

③突发环境事件所造成的隐患已完全消除，无继发可能。

（8）预警信息发布内容

预警信息发布内容应包括但不限于：突发环境事件类型、预警级别、接收对象等。

（9）预警责任人

公司预警责任人为应急总指挥。

## 6.2信息报告

### 6.2.1信息报告级别

企业内发生事故信息报送级别详见下表。

表6.2-1  事故信息报送级别一览表

| 事故预警级别 | 事故响应级别 | 突发环境事件级别 | 报送级别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 黄色预警 | 三级响应 | 现场级 | 公司内部 |
| 橙色预警 | 二级响应 | 公司级 |  |
| 红色预警 | 一级响应 | 社会级 | 立即向天津经济技术开发区生态环境局报送 |

### 6.2.2企业内部报告-内部通报

（1）上报程序及责任人

24小时有效报警程序：

人工报警：要求每位员工熟悉报警电话，不能使用易产生电火花的通讯工具。

各部门加强对各危险源的监控，对可能引发环境风险物质泄漏、火灾等事故的重要信息及时上报。企业内部报告程序为：第一发现人发现事故情况后，立即向现场负责人报告，现场负责人接到报警后，根据事故发生地点、种类、强度和事故可能危害方向以及事故发展趋势等情况报告应急指挥部，应急指挥办公室立即用电话等通讯工具通知各应急处置队伍，各应急处置队伍按应急处理程序进行现场应急反应。

（2）报告内容及格式规范

在事故发生后，应急指挥办公室做出判断，第一时间由应急指挥办公室通 知各应急处置小组人员进行紧急集合，根据各自职责开展应急工作。 需要现场人员撤离或解除通过时，通报内容如下：

<1>事故通报

“紧急通报！现在XX区域发生风险物质泄漏或火灾事故，请大家绕开XX区域迅速紧急疏散至公司外指定区域。各应急抢险组成员各就各位，执行抢救。（三遍）”

<2>解除通报

“各位同事请注意，______危险状态已停止，请疏散员工返回工作岗位。（三遍）”

### 6.2.3企业外部报告-信息上报

（1）上报程序及责任人

当应急总指挥判定启动社会级应急响应时，应立即由总指挥向天津经济技术开发区应急办公室上报，报告事故情况（包括发生事故时间、地点、原因、对环境产生了什么影响等），同时指挥应急处置小组按照本预案进行先期处置工作。待上级部门应急力量到达后，接受上级部门的指挥，配合开展应急处置工作。

突发环境事件应急终止后，企业应按要求以书面形式上报。

天津经济技术开发区应急指挥中心值班电话：022-25201119；天津经济技术开发区生态环境局电话：022-25201119。

若总指挥不在现场无法上报，则由现场处置组组长负责进行上报。

（2）报告内容及格式规范

信息上报分为初报、续报以及处理结果报告：

1）初报应当报告突发环境事件的发生时间、地点、信息来源、事件起因和性质、基本过程、主要污染物和数量、人员受害情况、事件发展趋势、处置情况、拟采取的措施等初步情况。

2）续报应当在初报的基础上，报告有关处置进展情况。

3）处理结果报告应当在初报和续报的基础上，报告处理突发环境事件的措施、过程和结果，突发环境事件潜在或者间接危害以及损失、社会影响、处理后的遗留问题、责任追究等详细情况。

突发环境事件信息应当采用书面报告；情况紧急时，初报可通过电话报告，但应当及时补充书面报告。

书面报告中应当说明突发环境事件报告单位、报告签发人、联系人及联系方式、事故的基本信息等内容，并尽可能提供地图、图片等资料。

### 6.2.4企业外部报告-周边企业通报

公司发生可能影响周边的事故时，应急办公室第一时间通知周边可能受影响的企业。通知方式为电话通知或紧急广播通知等。通报内容包括事故已造成或可能造成的污染情况、企业应采取的避险措施、疏散路线以及避难所位置等。通报如下所述：

<1>通报者：天津中航百慕新材料技术有限公司(姓名)报告

<2>灾害地点：_______(具体地点)

<3>时 间：于____日_____点____分发生

<4>灾害种类：_______(泄漏、火灾)

<5>灾害程度：_____________（污染物的种类数量，已污染的范围）

<6>灾情：______________（潜在的危害程度，转化方式趋向，可能受影响区域）

<7>应急措施：紧急隔离，紧闭门窗等防护措施

<8>联络电话：见下表。

表6.2-2  应急联络电话

| 序号 | 值班单位 | 联系电话 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 消防中心 | 119 |
| 2 | 报警电话 | 110 |
| 3 | 急救热线 | 120 |
| 4 | 天津经济技术开发区生态环境局 | 25201119 |
| 5 | 天津经济技术开发区应急指挥中心 | 25201119 |
| 6 | 经开区消防支队 | 022-66393490 |
| 7 | 天津雄邦压铸有限公司 | 15332110790 |
| 8 | 保利泰科汽车零部件（天津）有限公司 | 022-25335055 |
| 9 | 天津市联翔汽车部件有限公司 | 022-84350766 |

# 7.应急响应和措施

## 7.1分级响应机制

当应急事件发生时，发现人员马上上报相关上级领导，并由上级领导确定事件的紧急程度、危害程度、影响范围和公司能否自己控制事态，并确定事故的等级，并且按照分级负责的原则，明确应急响应级别，确定不同级别的现场负责人，指挥调度应急处置工作和开展事故处置措施。

（1）出现现场级响应的事故类型时，现场负责人启动现场级响应，不启动厂区警报，事故发生区域的现场负责人负责现场指挥，实施现场处置。

（2）出现公司级响应的事故类型时，总指挥启动公司级响应，启动企业突发环境事件应急预案。

按照分级负责的原则，同时结合环境风险分析的结论，应急响应级别及相应的应急措施如下。

三级响应（车间级）：三级预案启动条件是现场可控的异常事件或容易被控制的事件。包括不排出车间外的危险化学品泄漏等事故。此种事故对于厂内员工和厂外社区的影响可以忽略，事故发生区域的主管负责现场指挥。

二级响应（企业级）：二级预案启动条件是现场发生范围较大，将影响整个工厂的泄漏物，火灾爆炸的次生、衍生污染物进入雨水管网（不超出企业边界）等事故。此时工厂的现场处置组应立即行动，应急总指挥负责现场的指挥。全厂警报，其它人员撤离。

一级响应（社会级）：一级预案启动条件是现场发生了非常严重的紧急情况，事故已经超出了企业的边界。火灾、爆炸、污染物扩散的救援已经不能由现场的应急小组来实现，需要由外部消防、医疗和地方生态环境局的应急力量来支援。

在相关指挥人员未到之前，公司应急指挥办公室要采取相应的应急措施（全厂警报，全部人员撤离等），在指挥人员到位后，公司总指挥移交指挥权，并介绍事故情况和已采取的应急措施，以公司为主体，协助天津经济技术开发区政府指挥部人员做好现场应急与处置工作。

表7.1-1  突发环境事件处置行动应急响应级别

| 突发环境事件 |  | 响应级别 | 应急行动 | 预警分级 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险单元 | 事故源项 |  |  |  |  |
| 液体原料库 | 包装瓶破损或倾倒，内容物少量流出 | 现场级 | 将倾倒的包装瓶扶正，将泄漏液体用吸附材料吸附，收集至危废暂存间。 | 黄色 | 总指挥 |
|  | 风险物质泄漏后，遇明火发生火灾事故 | 公司级 | 将现场灭火器产生的废物收集放入危废桶内，收集至危废暂存间；疏散现场无关人员至安全区域，减少火灾事故有毒有害气体对人员的影响。 | 橙色 | 总指挥 |
|  | 风险物质泄漏后，遇明火发生火灾事故，引发更多风险物质泄漏，火情扩大，依靠外部消防救援力量喷水降温，次生消防废水 | 社会级 | 消防废水达到一定程度，水位开关进行报警并自动开启应急水泵，将消防废水泵入污水处理站进行处理，经污水总排口排放；疏散现场无关人员至安全区域，减少火灾事故有毒有害气体对人员的影响。 | 红色 | 总指挥 |
| 成品库 | 涂料成品包装倾倒或破损，内容物少量流出 | 现场级 | 将倾倒的包装瓶扶正，将泄漏液体用吸附材料吸附，收集至危废暂存间。 | 黄色 | 总指挥 |
|  | 风险物质泄漏后，遇明火发生火灾事故 | 公司级 | 将现场灭火器产生的废物收集放入危废桶内，收集至危废暂存间；疏散现场无关人员至安全区域，减少火灾事故有毒有害气体对人员的影响。 | 橙色 | 总指挥 |
|  | 风险物质泄漏后，遇明火发生火灾事故，引发更多风险物质泄漏，火情扩大，依靠外部消防救援力量喷水降温，次生消防废水 | 社会级 | 消防废水达到一定程度，水位开关进行报警并自动开启应急水泵，将消防废水泵入污水处理站进行处理，经污水总排口排放；疏散现场无关人员至安全区域，减少火灾事故有毒有害气体对人员的影响。 | 红色 | 总指挥 |
| 危废间 | 危废桶破损，危险废物流出 | 现场级 | 危险废物经导流沟流入废液收集池内，现场处置人员使用应急泵将泄漏物泵入其他危废暂存桶内。 | 黄色 | 总指挥 |
|  | 风险物质泄漏后，遇明火发生火灾事故 | 公司级 | 将现场灭火器产生的废物收集放入危废桶内，收集至危废暂存间；疏散现场无关人员至安全区域，减少火灾事故有毒有害气体对人员的影响。 | 橙色 | 总指挥 |
|  | 风险物质泄漏后，遇明火发生火灾事故，引发更多风险物质泄漏，火情扩大，依靠外部消防救援力量喷水降温，次生消防废水 | 社会级 | 消防废水达到一定程度，水位开关进行报警并自动开启应急水泵，将消防废水泵入污水处理站进行处理，经污水总排口排放；疏散现场无关人员至安全区域，减少火灾事故有毒有害气体对人员的影响。 | 红色 | 总指挥 |
| 储罐区 | 操作不当导致阀门松动、损坏，内容物泄漏 | 现场级 | 可燃气体报警器进行报警，少量泄漏使用消防沙吸附，大量泄漏，内容物流入围堰内，通过导流槽流入废液收集池。 | 黄色 | 总指挥 |
|  | 风险物质泄漏后，遇明火发生火灾事故 | 公司级 | 将现场灭火器产生的废物收集放入危废桶内，收集至危废暂存间；疏散现场无关人员至安全区域，减少火灾事故有毒有害气体对人员的影响。 | 橙色 | 总指挥 |
|  | 风险物质泄漏后，遇明火发生火灾事故，引发更多风险物质泄漏，火情扩大，依靠外部消防救援力量喷水降温，次生消防废水 | 社会级 | 消防废水达到一定程度，水位开关进行报警并自动开启应急水泵，将消防废水泵入污水处理站进行处理，经污水总排口排放；疏散现场无关人员至安全区域，减少火灾事故有毒有害气体对人员的影响。 | 红色 | 总指挥 |
| 生产车间 | 生产车间老化导致内容物少量流出 | 现场级 | 将倾倒的包装瓶扶正，将泄漏液体用吸附材料吸附，收集至危废暂存间。 | 黄色 | 总指挥 |
|  | 风险物质泄漏后，遇明火发生火灾事故 | 公司级 | 将现场灭火器产生的废物收集放入危废桶内，收集至危废暂存间；疏散现场无关人员至安全区域，减少火灾事故有毒有害气体对人员的影响。 | 橙色 | 总指挥 |
|  | 风险物质泄漏后，遇明火发生火灾事故，引发更多风险物质泄漏，火情扩大，依靠外部消防救援力量喷水降温，次生消防废水 | 社会级 | 消防废水达到一定程度，水位开关进行报警并自动开启应急水泵，将消防废水泵入污水处理站进行处理，经污水总排口排放；疏散现场无关人员至安全区域，减少火灾事故有毒有害气体对人员的影响。 | 红色 | 总指挥 |
| 全厂 | 废气治理设施失效，有机废气未经处理直接排放 | 现场级 | 及时停产整修，停止挥发性有机液体的使用。 | 黄色 | 总指挥 |

## 7.2应急响应流程

事故发生后，现场人员应立即向应急值班室报警。应急值班室接到报警后，立即报告给应急指挥办公室。应急指挥办公室指示现场处置组迅速查明事故部位和原因，根据事故的具体情况下达按应急预案处理的指令，同时发出警报，通知各专业应急救援组迅速赶往事故现场，并组织疏散事故发生现场周围人员。

应急指挥办公室根据事故状态及危害程度，作出相应的应急决定，由现场处置组组长组织现场处置组立即开展救援，并积极向上级公司及有关政府部门报告事故处理情况。

环境突发事件应急响应程序见图7.2-1。

车间级

企业级

社会级

现场处置

对应现场负责人

上报总指挥

情况上报总指挥

政府救援

应急总指挥

是否成功

是

否

是否成功

是否

成功

否

是

是

情况上报到应急指挥办公室

后期处置，恢复生产

事故调查总结，修订预案

事故发生

否

接警与预警研判

各应急小组

立即赶赴事故现场

应急处置

公司应急小组协助

救援成功

应急处置

外部协助

图7.2-1 应急响应流程图

### 7.2.1接警与响应级别确定

当值班负责人接到事故报警后，按照事件情况及分级条件作出判断，确定响应级别。如果事故不足以启动应急救援体系的最低响应级别，响应关闭。

### 7.2.2应急启动

确定应急响应级别以后，按所确定的响应级别启动应急程序：

（1）一级响应由应急总指挥负责实施，做出解决整个紧急事件的决定；公司应急指挥办公室应在现场做出保护生命和财产以及控制所必需的各种决定，同时报告天津经济技术开发区生态环境局。

（2）二级响应由应急总指挥负责实施，值班负责人在应急现场成立现场指挥部，调配现场的应急资源，指挥各应急救援小组赶赴现场展开救援。

（3）三级响应由现场负责人组织当班岗位人员进行处理。

### 7.2.3应急响应

现场指挥负责人立即召集事故现场指挥部的成员到指定地点集合，应急总指挥根据事故性质启动相应的方案，各应急救援小组进入事故现场后，按照处置救援方案进行现场应急救援工作。

### 7.2.4资源调配

事故发生后，各级响应级别的现场指挥在各自的职权范围内，对救援资源进行调配。后勤保障组作为物资支援储备，提供事故状态下所需物资。需要调动其他单位（部门）资源时，及时请示上级领导，支援事故救援。在紧急状态下，采取“特事特办”、“手续从简”的方法，快速办理各种资源的调配手续。

### 7.2.5应急避险

发生事故后，为防止无关人员误入现场造成伤害，由综合协调组按事故的大小划定警戒区，禁止无关人员进入。疏散结束后，由各部门负责人、文员或指定人员进行人数清点，确保所有相关人员安全撤离。

### 7.2.6扩大应急

当事态超出响应级别无法得到控制时，应急指挥办公室向区一级应急指挥中心请求实施更高级别的应急响应。

7.2.7 现场指挥与控制

现场总指挥负责统一指挥调度突发事件现场的应急抢险救援等工作，全面掌控现场情况，按照“以人为本、属地为主、先到先行、科学施救”的原则实施。

7.2.8现场应急指挥责任主体及指挥权交接

公司是应对突发事件先期处置的责任主体，对厂区范围内的突发事件负有直接指挥权、处置权。在紧急情况下，主管人员有直接处置权和指挥权，在遇到险情或事故征兆时立即下达撤人命令，组织现场人员及时、有序撤离到安全地点，减少人员伤亡。

突发事件发生后，公司要立即启动应急预案，先由各风险单元负责人组织现场人员对突发事件进行应急响应；若事件扩大，则由各风险单元负责人上报至应急指挥办公室，在确保安全的前提下采取有效措施组织抢救遇险人员，控制危险源、封锁危险场所、划定警戒区，杜绝盲目施救，防止事件扩大。一旦事态或事态的发展趋势超出本级应急能力，且事件无法得到有效控制时，应立即上报园区，同时向天津经济技术开发区生态环境局等部门请求应急救援。

事件升级，在地方政府或上级应急指挥机构主要领导到达现场后，公司应立即向上移交应急指挥权，并汇报事件情况、进展、风险以及影响控制事态的关键因素和瓶颈问题。调动厂区所有应急资源，服从政府或上级领导的指挥，并切实做好应急处置全过程的后勤保障工作。

7.2.9现场指挥协调及控制内容

现场总指挥要设立现场应急处置工作组。根据现场应急处置工作需要，开展基础监测、危险源（现场）控制、物资保障、治安警戒、医疗救护、技术支持、后勤保障、综合协调、善后处理等方面工作。

现场应急指挥与控制原则：

（1）以人为本的原则：确保应急人员安全、搜救遇险人员、抢救受伤人员、隔离疏散周边民众；

（2）先控制再消灭的原则：控制危险源、保护周边设施、防止次生灾害；

（3）环境优先的原则：全过程对大气、水体、土壤持续检测监控，污染物收容、控制与处理；

（4）协调有序的原则：应急资源、机构的组织、调配、管理及信息的上传下 达等综合协调；

（5）科学施救原则：依靠专业队伍，制定科学方案，防止事故影响扩大。

7.2.10信息公开

（1）通讯联络组兼职对外信息发布。任何人或单位未经授权不得擅自对外发布信息或接受媒体采访。

（2）信息发布应遵守国家法律法规，实事求是，客观公正，内容详实，及时准确，坚持事件处置与信息发布工作同步安排、同步推进。

（3）在应急处置过程中应连续跟踪事态发展情况，收集整理相关信息和数据，建立正确信息渠道。

（4）内部员工告知信息主要通过手机、宣传材料、会议等形式发布。通过内部员工信息告知，及时进行正面引导，避免猜测和不实信息的传播。

# 8.应急监测

厂区内及厂区外发生突发环境事件，导致周边环境（大气及水体等）可能受到污染时，则启动应急监测，发生事故后应急监测责任主体为本企业。应急监测组应迅速赶赴事故现场，并第一时间联系有资质的第三方检测单位进行应急监测，根据实际情况，迅速确定监测方案（包括监测布点、频次、监测项目和监测方法等）。当发生社会级环境事件时，上报经济技术开发区生态环境局。

本企业污水总排口处设有pH、COD的废水污染物的在线监测；公司无条件进行监测的污染物可委托第三方或请求环境监测站的援助；应急监测人员进入现场时应穿戴个人防护用品和有效的呼吸防护装置。

根据环境污染事件污染物的扩散速度和事件发生的气象和地理特点，确定污染物扩散范围，按照《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2021），在此范围内布设相应数量的监测点位。事件发生初期，根据事件发生地的监测能力和突发事件的严重程度按照尽量多的原则进行监测，随着污染物的扩散情况和监测结果的变化趋势适当调整监测频次和监测点位。

## 8.1大气环境监测

监测点位：根据事故严重程度和泄漏量大小，在泄漏源上风向、下风向分别选择敏感点作为监测点。

监测频次：主要根据现场污染状况确定。事故刚发生时，采样频次可适当增加，待摸清污染物变化规律后，可减少采样频次。在事故发生后24小时内，每4小时监测一次，24-72小时，每12小时测一次，72小时后每天测一次，直至测定结果恢复为背景值方可结束应急监测。

表8.1-1  大气环境应急监测因子

| 序号 | 事故类型 | 事件级别 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风险物质泄漏，发生火灾事故 | 公司级/社会级 | 非甲烷总烃、CO、甲苯、二甲苯、乙酸丁酯等泄漏的风险物质等 |

## 8.2水环境监测

监测点位：根据事故废水排放位置，监测取样点位可包括雨水、污水排放口。监测点位以事故发生地为主，根据水流方向、扩散速度和现场具体情况进行布点采样，同时应测定流量。

监测频次：主要根据现场污染状况确定。事故刚发生时，采样频次可适当增加，待摸清污染物变化规律后，可减少采样频次。在事故发生后24小时内，每4小时监测一次，24-72小时，每12小时测一次，72小时后每天测一次，直至测定结果恢复为背景值方可结束应急监测。

表8.2-1  水环境环境应急监测因子

| 序号 | 事故类型 | 事件级别 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风险物质泄漏，发生火灾事故 | 公司级/社会级 | pH、COD、甲苯、二甲苯等特征污染物 |

# 9.应对流程和措施

## 9.1应急处置流程

表9.1-1  突发环境事件应急处置流程

| 源项 | 响应级别 | 操作流程 | 应急物资 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 液体原料库、成品库包装桶等破损或倾倒，内容物流出 | 现场级 | 1、扶正包装桶，直接作为危险废物暂存于危废间。 | 消防沙、手套、危废收容桶、防护服 | 应急总指挥 |
|  |  | 2、用消防沙吸附泄漏物，将现场清理干净。吸附废物作为危废放入收容桶，暂存于危废间。 |  |  |
| 液体原料库、成品库包装桶等泄漏后，遇明火发生火灾事故 | 公司级 | 1、将现场燃烧废物放入收集桶 | 消防沙、手套、危废收容桶、防护服 | 应急总指挥 |
|  |  | 2、用消防沙吸附未燃烧的泄漏物，将现场清理干净。吸附废物作为危废放入收容桶，暂存于危废间。 |  |  |
|  |  | 3、关闭雨污水阀门，防止污染物外泄 |  |  |
|  |  | 4、根据火灾规模，对大气环境进行应急监测。 |  |  |
| 液体原料库、成品库包装桶等泄漏后，遇明火发生火灾事故，引发更多风险物质泄漏，火情扩大，依靠外部消防救援力量喷水降温，次生消防废水 | 社会级 | 1、发生小型火灾事故关闭雨污水阀门，防止消防废水进入雨污水管网排出厂外，消防废水暂存于事故水池内。 | 消防器械、应急水泵、水位开关 | 总指挥、政府部门现场指挥人员 |
|  |  | 2、将现场燃烧废物放入收集桶 |  |  |
|  |  | 3、用消防沙吸附未燃烧的泄漏物，将现场清理干净。吸附废物作为危废放入收容桶，暂存于危废间。 |  |  |
|  |  | 4、对大气、污水处理站污水进行应急监测。 |  |  |
| 危废桶破损，危险废物流出 | 现场级 | 危险废物通过导流沟流入废液收集池内，现场处置人员使用应急泵将泄漏物泵入其他危废暂存桶内。 | 应急泵，危废暂存桶 | 应急总指挥 |
| 储罐区管线破损或连接松动导致内容物泄露 | 现场级 | 1、可燃气体探测器一旦报警，应急处置组佩戴个人防护用品，尽可能找到泄漏位置，使用无火花工具堵漏；同时关闭雨污水阀门。 | 可燃气体探测器、防护用品 | 应急总指挥 |
|  |  | 2、综合协调组对扩散危险区进行警戒，严格防范火灾爆炸的火源，避免发生火灾爆炸事件。 |  |  |
| 储罐区内容物泄露遇明火发生火灾 | 公司级 | 1、发生泄漏事故及时关闭雨污水阀门，防止消防废水进入雨污水管网排出厂外，消防废水暂存于事故水池内。 | 消防器械，事故水池 | 应急总指挥 |
|  |  | 2、发生火灾情景下，使用消防器械进行灭火，若厂区火势较大，使用消防水对周围设施进行降温。 |  |  |
|  |  | 3、对大气、事故水池废水进行应急监测。 |  |  |
| 储罐区内容物泄漏后，遇明火发生火灾事故，引发更多风险物质泄漏，火情扩大，依靠外部消防救援力量喷水降温，次生消防废水 | 社会级 | 1、发生泄漏事故及时关闭雨污水阀门，防止消防废水进入雨污水管网排出厂外，消防废水暂存于事故水池内。 | 消防器械，事故水池 | 总指挥、政府部门现场指挥人员 |
|  |  | 2、发生火灾情景下，使用消防器械进行灭火，若厂区火势较大，使用消防水对周围设施进行降温。 |  |  |
|  |  | 3、对大气、事故水池废水进行应急监测。 |  |  |
| 废气治理设施失灵 | 现场级 | 1、立即停工，报告车间负责人； | / | 应急总指挥 |
|  |  | 2、联系维修人员对异常设施进行检查处理； |  |  |
|  |  | 3、故障排除期间，相应工序停产，故障解除后即恢复生产。 |  |  |

## 9.2关键岗位应急处置卡

本公司突发环境事件情形需要确保可控的污染物不排入外环境，关键岗位应急情况见下表。

表9.2-1  关键岗位应急处置卡-1

| 液体原料库、成品库中物料泄漏事件应急处置操作 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 情景：液体原料库中原料（环氧树脂、丙烯酸树脂、乙醇）、成品库(无溶剂涂料、片锌涂料、防腐涂料)发生泄漏，存在遇明火或高热发生火灾爆炸的环境风险。 |  |  |  |  |  |
| 应急程序 | 行动/措施 |  |  | 岗位责任人 | 应急物资/联系方式 |
| 报告程序 | 三级响应 |  | 1.事故现场发现者发现事故后，根据发生地点，立即拨打现场处置组组长电话。 2.现场处置组组长接到报警后迅速查明事故发生的部位和原因，通知相关人员，采取相应的应急措施； 3.事故处置完成后，向总指挥汇报。 | 总指挥、现场处置组组长、现场人员 | 总指挥 周辉13911019084 |
| 上报内容 | 1.发生的时间、地点、范围等事故基本情况；2.已采取的应急措施。 |  |  | -- | -- |
| 预案启动 | 应急总指挥根据应急指挥部对事故等级的研判，启动对应级别的应急响应。 |  |  | 总指挥 | 总指挥 周辉13911019084 |
| 应急措施 | 三级响应 | 综合协调组迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入；后勤保障组立即提供应急物资（防护手套、沙土、铁铲、应急桶等）；现场处置组切断火源；应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服，切断泄漏源；用砂土或其他不燃材料吸附或吸收泄漏物，用扫把将地面泄漏收集至空桶中。 |  | 总指挥、现场处置组、后勤保障组、综合协调组 | 总指挥 周辉13911019084 |
| 后期处置 | 在事故处理完成后，组织清扫现场，恢复生产。 |  |  | 现场处置组 | -- |

表9.2-2  关键岗位应急处置卡-2

| 罐区中物料泄漏事件应急处置操作 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 情景：罐区中原料（二甲苯、正丁醇）发生泄漏，存在遇明火或高热发生火灾爆炸的环境风险。 |  |  |  |  |  |  |
| 应急程序 | 行动/措施 |  |  |  | 岗位责任人 | 应急物资/联系方式 |
| 报告程序 | 二级响应 |  | 大量泄露 | 1.事故现场发现者发现事故后，立即上报总指挥，上报事故情况； 2.总指挥接到报警后迅速查明事故发生的部位和原因； 3.上报信息核实后，应急指挥部确认事故，并对事故级别进行研判，启动相应级别的应急措施，通知现场处置组采取相应应急措施，继而通知其他小组和成员； 4.事故处置完成后，逐级向总指挥汇报。 | 总指挥、现场处置组组长、现场人员 | 总指挥 周辉13911019084 |
|  | 三级响应 |  | 少量泄漏 | 1.事故现场发现者发现事故后，根据发生地点，立即拨打现场处置组组长电话。 2.现场处置组组长接到报警后迅速查明事故发生的部位和原因，通知相关人员，采取相应的应急措施； 3.事故处置完成后，向总指挥汇报。 | 总指挥、现场处置组组长、现场人员 |  |
| 上报内容 | 1.发生的时间、地点、范围等事故基本情况；2.已采取的应急措施。 |  |  |  | -- | -- |
| 预案启动 | 应急总指挥根据应急指挥部对事故等级的研判，启动对应级别的应急响应。 |  |  |  | 总指挥 | 总指挥 周辉13911019084 |
| 应急措施 | 二级响应 | 综合协调组迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入；应急指挥办公室立即通知后期保障组准备物资，切断火源；应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服，现场处置组应切断泄漏源；用沙袋构筑围堰，用砂土或其他不燃材料吸附或吸收泄漏物，收集至空桶中；应立即关闭雨水管网阀门，防止泄露也流入下水道、排洪沟等限制性空间。 |  |  | 总指挥、现场处置组、后勤保障组、综合协调组 | 总指挥 周辉13911019084 |
|  | 三级响应 | 综合协调组迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入；后勤保障组立即提供应急物资（防护手套、沙土、铁铲、应急桶等）；现场处置组切断火源；应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服，切断泄漏源；用砂土或其他不燃材料吸附或吸收泄漏物，用扫把将地面泄漏收集至空桶中。 |  |  | 总指挥、现场处置组、后勤保障组、综合协调组 | 总指挥 周辉13911019084 |
| 后期处置 | 在事故处理完成后，组织清扫现场，恢复生产。 |  |  |  | 现场处置组 | -- |

表9.2-3  关键岗位应急处置卡-3

| 生产厂房中物料泄漏事件应急处置操作 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 情景：生产厂房中物料（二甲苯、正丁醇、环氧树脂、丙烯酸树脂、乙醇）发生泄漏，存在遇明火或高热发生火灾爆炸的环境风险。 |  |  |  |  |  |  |
| 应急程序 | 行动/措施 |  |  |  | 岗位责任人 | 应急物资/联系方式 |
| 报告程序 | 二级响应 |  | 大量泄露 | 1.事故现场发现者发现事故后，立即上报总指挥，上报事故情况； 2.总指挥接到报警后迅速查明事故发生的部位和原因； 3.上报信息核实后，应急指挥部确认事故，并对事故级别进行研判，启动相应级别的应急措施，通知现场处置组采取相应应急措施，继而通知其他小组和成员； 4.事故处置完成后，逐级向总指挥汇报。 | 总指挥、现场处置组组长、现场人员 | 总指挥 周辉13911019084 |
|  | 三级响应 |  | 少量泄漏 | 1.事故现场发现者发现事故后，根据发生地点，立即拨打现场处置组组长电话。 2.现场处置组组长接到报警后迅速查明事故发生的部位和原因，通知相关人员，采取相应的应急措施； 3.事故处置完成后，向总指挥汇报。 | 总指挥、现场处置组组长、现场人员 |  |
| 上报内容 | 1.发生的时间、地点、范围等事故基本情况；2.已采取的应急措施。 |  |  |  | -- | -- |
| 预案启动 | 应急总指挥根据应急指挥部对事故等级的研判，启动对应级别的应急响应。 |  |  |  | 总指挥 | 总指挥 周辉13911019084 |
| 应急措施 | 二级响应 | 综合协调组迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入；应急指挥办公室立即通知后勤保障组准备物资，切断火源；应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服，现场处置组应切断泄漏源；用沙袋构筑围堰，用砂土或其他不燃材料吸附或吸收泄漏物，收集至空桶中；应立即关闭雨水管网阀门，防止泄露也流入下水道、排洪沟等限制性空间。 |  |  | 总指挥、现场处置组、后勤保障组、综合协调组 | 总指挥 周辉13911019084 |
|  | 三级响应 | 综合协调组迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入；后勤保障组立即提供应急物资（防护手套、沙土、铁铲、应急桶等）；现场处置组切断火源；应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服，切断泄漏源；用砂土或其他不燃材料吸附或吸收泄漏物，用扫把将地面泄漏收集至空桶中。 |  |  | 总指挥、现场处置组、后勤保障组、综合协调组 | 总指挥 周辉13911019084 |
| 后期处置 | 在事故处理完成后，组织清扫现场，恢复生产。 |  |  |  | 现场处置组 | -- |

表9.2-4  关键岗位应急处置卡-4

| 危废间中废涂料泄漏事件应急处置操作 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 情景：危废间中废涂料发生泄漏，存在遇明火或高热发生火灾爆炸的环境风险。 |  |  |  |  |  |  |
| 应急程序 | 行动/措施 |  |  |  | 岗位责任人 | 应急物资/联系方式 |
| 报告程序 | 二级响应 |  | 大量泄露 | 1.事故现场发现者发现事故后，立即上报总指挥，上报事故情况； 2.总指挥接到报警后迅速查明事故发生的部位和原因； 3.上报信息核实后，应急指挥部确认事故，并对事故级别进行研判，启动相应级别的应急措施，通知现场处置组采取相应应急措施，继而通知其他小组和成员； 4.事故处置完成后，逐级向总指挥汇报。 | 总指挥、现场处置组组长、现场人员 | 总指挥 周辉13911019084 |
|  | 三级响应 |  | 少量泄漏 | 1.事故现场发现者发现事故后，根据发生地点，立即拨打现场处置组组长电话。 2.现场处置组组长接到报警后迅速查明事故发生的部位和原因，通知相关人员，采取相应的应急措施； 3.事故处置完成后，向总指挥汇报。 | 总指挥、现场处置组组长、现场人员 |  |
| 上报内容 | 1.发生的时间、地点、范围等事故基本情况；2.已采取的应急措施。 |  |  |  | -- | -- |
| 预案启动 | 应急总指挥根据应急指挥部对事故等级的研判，启动对应级别的应急响应。 |  |  |  | 总指挥 | 总指挥 周辉13911019084 |
| 应急措施 | 二级响应 | 综合协调组迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入；应急指挥办公室立即通知后勤保障组准备物资，切断火源；应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服，现场处置组应切断泄漏源；用沙袋构筑围堰，用砂土或其他不燃材料吸附或吸收泄漏物，收集至空桶中；应立即关闭雨水管网阀门，防止泄露也流入下水道、排洪沟等限制性空间。 |  |  | 总指挥、现场处置组、后勤保障组、综合协调组 | 总指挥 周辉13911019084 |
|  | 三级响应 | 综合协调组迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入；后勤保障组立即提供应急物资（防护手套、沙土、铁铲、应急桶等）；现场处置组切断火源；应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服，切断泄漏源；用砂土或其他不燃材料吸附或吸收泄漏物，用扫把将地面泄漏收集至空桶中。 |  |  | 总指挥、现场处置组、后勤保障组、综合协调组 | 总指挥 周辉13911019084 |
| 后期处置 | 在事故处理完成后，组织清扫现场，恢复生产。 |  |  |  | 现场处置组 | -- |

表9.2-5  关键岗位应急处置卡-4

| 火灾事件应急处置操作 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 情景：发生火灾或爆炸事故，灭火过程中消防废水可能进入雨水管网。 |  |  |  |  |  |  |
| 应急程序 | 行动/措施 |  |  |  | 岗位责任人 | 应急物资/联系方式 |
| 报告程序 | 一级响应 |  | 必须求助专业消防力量处置的蔓延火灾 | 1.事故现场发现者发现事故后，立即上报指挥部，上报事故情况； 2.总指挥接到报警后迅速查明事故发生的部位和原因； 3.上报信息核实后，应急指挥部确认事故，并对事故级别进行研判，启动相应级别的应急措施，通知现场处置组采取相应应急措施，继而逐级通知其他小组和成员； 4.联合启动安全生产预案，拨打119；有人员受伤严重时拨打120； 5.第一时间上报天津经济技术开发区管委会、生态环境局及应急管理局等主管部门； 6.事故处置完成后，逐级向上汇报。 | 事故发现者，应急指挥部 | 总指挥 周辉13911019084 |
|  | 二级响应 |  | 消防栓处置的火情 | 1.事故现场发现者发现事故后，立即上报总指挥，上报事故情况； 2.总指挥接到报警后迅速查明事故发生的部位和原因； 3.上报信息核实后，应急指挥部确认事故，并对事故级别进行研判，启动相应级别的应急措施，通知现场处置组采取相应应急措施，继而通知其他小组和成员； 4.事故处置完成后，逐级向总指挥汇报。 | 总指挥、现场处置组组长、现场人员 |  |
|  | 三级响应 |  | 灭火器可处置的火情 | 1.事故现场发现者发现事故后，根据发生地点，立即拨打现场处置组组长电话。 2.现场处置组组长接到报警后迅速查明事故发生的部位和原因，通知相关人员，采取相应的应急措施； 3.事故处置完成后，向总指挥汇报。 | 总指挥、现场处置组组长、现场人员 |  |
| 上报内容 | 1.发生的时间、地点、范围等事故基本情况；2.已采取的应急措施。 |  |  |  | -- | -- |
| 预案启动 | 应急总指挥根据应急指挥部对事故等级的研判，启动对应级别的应急响应。 |  |  |  | 总指挥 | 总指挥 周辉13911019084 |
| 应急措施 | 一级响应 | 切断火源；总指挥决定拨打119报警求救电话，启动一级响应，应急指挥办公室立即向天津经济技术开发区管委会、生态环境局及应急管理局等主管部门进行事故报告，通知友邻单位，并做好迎接政府应急力量准备，现场处置组立即处理现场并撤离人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入；总指挥负责与政府应急体系对接，移交指挥权，介绍事故情况，带领本公司应急人员，服从其应急指挥及安排。 |  |  | 总指挥、现场处置组、后勤保障组、综合协调组 | 总指挥 周辉13911019084 |
|  | 二级响应 | 现场负责人立即报告应急指挥部，启动橙色预警，总指挥启动环境应急二级响应，各应急处置小组就位，应急指挥办公室立即通知后勤保障组准备应急物资，通知现场处置组依据物料危害性质，穿戴个人防护用品；综合协调组通知公司非应急人员疏散；现场处置组立即关闭雨污水阀门，灭火结束后，对现场进行洗消，二级响应结束。 |  |  | 总指挥、现场处置组、后勤保障组、综合协调组 | 总指挥 周辉13911019084 |
|  | 三级响应 | 现场人员利用灭火器进行扑救，现场负责人启动环境应急三级响应，现场设监控人员，灭火结束后，收集废干粉、废泡沫等灭火废物，必要的做现场洗消，洗消完毕后三级响应结束，收集物及洗消废水用危废容器收纳妥当，贴危险废物标识，暂存危废间，后续按危险废物处置。 |  |  | 总指挥、现场处置组 | 总指挥 周辉13911019084 |
| 后期处置 | 在事故处理完成后，组织清扫现场，恢复生产。 |  |  |  | 现场处置组 | -- |

## 9.3应急设施（备）及应急物资的启用程序

公司的应急物资分散存放在各风险单元内，方便突发环境事件时及时取用。

应急物资责任人：姜山18622283039

## 9.4人员紧急撤离和疏散

根据风险评估分析，发生突发火灾/爆炸环境事件，本公司需要配合政府相关部门在厂区外附近设立警戒，禁止无关人员进入警戒范围内。若事故短时间无法得到有效控制，需配合有关部门对现场进行人员疏散，疏散时应向事故发生的上风向或侧风向快速撤离。

# 10.应急终止

## 10.1应急终止的条件

（1）事故现场得到控制，污染物不再泄漏或释放，或者污染物的泄漏或释放已降至规定限值以内；

（2）事件所造成的危害已经被彻底消除，无继发可能；

（3）采取了必要的防护措施以保护公众免受再次危害，并使事件可能引起的中长期影响趋于合理且尽量减少危害。

（4）导致次生、衍生事故隐患消除。

## 10.2应急终止

经应急指挥办公室确认满足相应应急预案终止条件时，由总指挥下达应急终止指令。应急状态终止后，根据有关指示和实际情况继续进行环境监测和评价工作。

# 11.后期处置

## 11.1现场恢复

对于火灾/爆炸事故，恢复现场前应进行必要的调查取证工作，包括录像、拍照、绘图等，并将这些资料移交给事故调查处理小组。

## 11.2环境恢复

本公司突发环境事件情况下，泄漏事故泄漏物基本可以控制在厂区内。火灾/爆炸事故在火势可控情况下一般不会次生消防废水，若火势扩大需消防水喷淋降温，次生消防废水，及时关闭雨水阀门以防消防水流出厂外，应急事件结束后，对厂内消防废水进行监测，若属于危废，则交有资质单位处理，若不属于危废，则使用应急水泵泵入污水总排口，排放至污水处理厂处理。若应急过程中事故废水在厂区内地表漫流，则对流经地表进行检查，确定是否流经裸露地表，若流经裸露地表，则对土壤和地下水开展监测，判断是否受到污染。

## 11.3善后赔偿

对故意破坏造成严重污染的突发环境事件，相关部门应协助公安机关调查、取证及追究第三方责任。对因突发环境事件受到伤害的企业或个人，按有关法律法规做出相应赔偿。

## 11.4调查与评估

突发环境事件的内部调查由事件发生部门负责组织，涉及操作工应如实提供相关材料。如突发环境事件由公司进行调查，由事件发生部门如实提供相关材料并做好有关配合调查的工作。公司突发环境事件应急指挥办公室负责组织有关专家进行应急过程评价，编制突发环境事件调查报告和应急总结报告。

# 12.保障措施

## 12.1通信与信息保障

明确了应急组织机构各成员以及与本预案关联的各单位联系方式，日常对通信设施进行经常性检查，确保通信系统的可靠性，发现问题及时解决。

## 12.2应急队伍保障

建立了突发环境事件应急组织机构，明确了事故状态下各处置小组的职责和任务，明确了应急状态下预警、响应流程各环节的责任人，以保障突发环境事件时尽快开展处置行动，将影响降到最低。

## 12.3应急物资装备保障

明确了应急物资种类、存放地点、专管人信息等。应急办公室定期检查应急物资的品种和数量是否充足并符合要求，若有差距及时拟报采购计划，保证应急物资充足。

## 12.4经费保障

财务部负责落实突发环境事件应急救援抢险的各项资金，做好事故应急救援必要的资金准备。

处置突发环境事故所需工作经费列入公司财政预算，由财务部门按照有关规定解决。主要包括体系建设、日常运行、专家队伍建设、救援演练、事故紧急救援装备等费用。

## 12.5其他保障

公司各有关部门根据部门职责，为应急救援提供交通运输保障、治安保障、技术保障、医疗保障、后勤保障等。

# 13.应急培训和演练

## 13.1培训

预案修订后，单位应定期对所有员工进行环保应急知识培训。针对非应急救援人员及新员工进行应急知识（主要包括应急程序、注意事项、逃生路线、集合地点等）的培训。针对应急救援人员进行专门应急救援培训（包括紧急情况判断、应急救援技术、现场处置措施）。应急培训采用内部培训，必要时聘请专家或组织人员参加外委培训，培训后进行考核，并按公司相关规定记录。

培训可以应用一些环保视频、污染图片及事例，让大家直观地看到水体污染、大气污染带来的危害。

表13.1-1  应急救援培训记录表

部门名称：

| 序号 | 培训时间 | 培训地点 | 培训内容 | 受培训人情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 年龄 | 工种 | 职务 | 签名 |

主讲人签字：          填表人：              填表日期： 年  月  日

## 13.2演练

公司每年应至少组织一次突发环境事件应急救援演习。

演练结束后，及时对演练的效果进行分析评估，解决演练中暴露的问题。演练过程、评估结果和问题整改结果以文字形式记录并保存应急救援演练记录表。

表13.1-2  应急救援培训记录表

单位名称：

| 预案名称 |  |  | 演练时间 |  |  | 演练地点 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 演练 总指挥 |  |  | 参演部门及人数 |  |  | 演练目的 |  |
| 演练流程图： |  |  |  |  |  |  |  |
| 演练效果评估（存在的问题和不足，修订预案的建议）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 演练负责人： |  |  |  | 填表人： |  | 联系电话 |  |

# 14.奖惩

对于在突发环境应急救援或演练工作中出色完成应急处置任务，防止或抢救事故有功，对应急救援工作提出重大建议，实施效果显着的部门和个人，依据有关规定由公司给予奖励。

在应急处置过程中对渎职不作为、给人民生命和财产造成损失、给公司和社会带来负面影响的，根据国家有关法律、法规追究相关责任。

# 15.预案发布、更新

## 15.1预案评审

内部评审：应急预案草案编制完成后，应急总指挥组织各应急小组的组长对应急预案草案进行内部评审，针对应急保障措施的可行性、应急分工是否明确、合理等方面进行讨论，对不合理的地方进行修改。

外部评审：应急预案草案经内部评审后，邀请环保专家组成应急预案评估小组对应急预案草案进行评估。环境应急预案评估小组应当重点评估环境应急预案的实用性、基本要素的完整性、内容格式的规范性、应急保障措施的可行性以及与其他相关预案的衔接性等内容。应急预案编制人员根据评估结果，对应急预案草案进行修改。

## 15.2预案更新

根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》，企业结合环境应急预案实施情况，至少每三年对环境应急预案进行一次回顾性评估。有下列情形之一的，及时修订：

（一）面临的环境风险发生重大变化，需要重新进行环境风险评估的；

（二）应急管理组织指挥体系与职责发生重大变化的；

（三）环境应急监测预警及报告机制、应对流程和措施、应急保障措施发生重大变化的；

（四）重要应急资源发生重大变化的；

（五）在突发事件实际应对和应急演练中发现问题，需要对环境应急预案作出重大调整的；

（六）其他需要修订的情况。

对环境应急预案进行重大修订的，修订工作参照环境应急预案制定步骤进行。对环境应急预案个别内容进行调整的，修订工作可适当简化。

## 15.3预案发布

根据专家意见修改完善后的应急预案，由总经理签署发布令，宣布应急预案生效。企业按规定将应急预案呈报环境主管部门备案。

# 16.附图附件

## 16.1附图

附图1  地理位置图

附图2  周边情况图

附图3  平面布置图

附图4  雨污水管网及应急疏散图

附图5  应急物资分布图

附图6  环境风险受体图

## 16.2附件

附件1  应急预案备案表

附件2  应急联系方式

附件3  应急演练记录

附件4  专家评审表及修改索引

附件5  公示说明